# 虚拟解说使用说明

## 产品资料浏览及联系方式

产品宣传页面：  http://www.whkleader.com/pd.jsp?id=44&_pp=106_320

视频调试指南及宣传视频：http://www.whkleader.com/col.jsp?id=135

联系方式

网站 www.whkleader.com   (武汉科领软件科技有限公司)

联系人 周小姐  13971623029  QQ 502401417

## 一： 软件的安装

本软件采用绿色版本，打开PlayVedio.exe,如图

1.1 视频的添加

添加待机视频和感应视频,注意视频必须和屏幕分辨率相同，否则视频不居中，视频支持wmv,avi,两种格式，如果点击开始播放，出现MCI之类的错误提示，那么讲此视频通过格式工厂转化为 wmv,或者avi即可，点击开始播放，按回车进行模拟测试，如果不报错，说明视频添加成功，且视频可用。

设置界面

1.2 开机启动

如果按开始播放测试成功，那么可以勾上启动后自动播放和开机启动，这样子我重启电脑可以自动进入并且播放了。

1.3 通讯方式选择

一般选择独立运行，选择其他程序运行代表一旦出现感应，由本程序通过接口将需要播放的视频路径告知给其他程序，此选项需要和购买者对接。

1.4 停止感应时间

停止感应时间代表在多少秒内如果没有接收到感应人的信号就停止播放

1.5 竖屏的处理

如果用到竖屏，那么投影仪需或者液晶屏要旋转90，这个时候有2种处理方法

1 录制的时候，横向录制，参考横版视频，这样子人在里面占的空间更大,优先选择

2 显卡旋转90°

## 二 硬件的安装

本公司出售无线和有线2种，由于无线容易出现干扰，在这里就不做讲解，以有线为例进行讲解.

正面

背面

安装位置说明

一般是安装在需要感应点的正上方(吊顶处朝下)，也可以放在地上（但不建议，容易踢到）这样子，只有感应器的下方几个平方米的位置有感应，可以排除其他方向的干扰。

有的时候，需要在来宾很远的时候就产生感应，那么我们可以把感应器对着需要感应来宾的方向(一般是固定在墙的侧壁上)，这样子很远都可以感应到了