餐饮洗浴系列软件

磁卡IC卡使用说明

## 用途

系统中有两处可以使用磁卡或IC卡来方便和加强管理：

- 会员卡：向会员客户发放会员卡，可用作打折卡、储值卡或积分卡

- 员工卡：向操作员工发放员工卡，通过刷卡登录系统进行身份验证

磁卡和IC卡都可以实现以上两个功能，两者的差别在于磁卡较便宜、但可靠性较差，IC卡可靠性高、但价格稍贵。

## 刷卡器

注意，刷卡器并非通用设备，不能随便购买。只读的磁卡阅读器有通用性，可以不需要特定类型；IC卡读写器必须使用指定的类型。请仔细阅读以下内容，并向软件销售商咨询确定后再进行购买。

购买刷卡器后，您需要寻找当地的制卡商为您制作磁卡或IC卡，注意IC卡的型号应该与IC卡读写器相兼容。

### 磁卡

- 卡片类型：普通的磁卡一般都通用

- 读写方式：制卡商写好卡号，刷卡器只读

- 刷卡器类型：单二轨磁卡阅读器，常见的带有密码小键盘

- 软件设置：读写器型号选“磁卡阅读器”，连接端口选“键盘口”

### 接触式IC卡

- 卡片类型：4442卡

- 读写方式：软件通过刷卡器进行读写

- 刷卡器类型：明华RD读写器

- 软件设置：读写器型号选“明华RD”，连接端口选择相应的串口

### 非接触IC卡

- 卡片类型：M1卡

- 读写方式：软件通过刷卡器进行读写

- 刷卡器类型：明华RF35读写器

- 软件设置：读写器型号选“明华RF35”，连接端口选择相应的串口

## 安装设置

### 硬件安装

磁卡刷卡器一般是USB接口，直接连接到电脑的USB口即可。

IC卡读写器通常包括一个串口和一个USB口，其中串口应连接在电脑的串口上，用于传输数据，USB口连接到电脑的USB口上，用于取电。

如果电脑没有串口，可以另外购买一根USB转串口线，把IC卡读写器的串口通过转接线连接到电脑的USB口上。转接线会提供驱动程序，把这个USB口模拟为串口。

### 软件设置

- 在“前台营业”—“营业设置”—“刷卡设置”中可以打开刷卡设置窗口，在“会员管理”或“员工管理” —“操作权限”窗口中也有“刷卡设置”按钮

- 请在“刷卡设置”窗口中正确选择刷卡器连接的串口（COM1、COM2等）以及使用的刷卡器型号

- 磁卡：读写器型号选“磁卡阅读器”，连接端口选“键盘口”

- 接触式IC卡：读写器型号选“明华RD”，连接端口选择相应的串口

- 非接触式IC卡：读写器型号选“明华RF35”，连接端口选择相应的串口

- 没有连接刷卡器：读写器型号选“无”，连接端口选“无”

## 使用说明

### 写卡

- 在“会员管理”中点击“写卡”按钮，即可将会员卡号写入卡中

- 在“员工管理” —“操作权限”中点击“写卡”按钮，即可将员工编号写入卡中

### 读卡

- 在前台营业中打开房台帐单，点击“会员刷卡”，即可通过刷卡输入会员卡号

- 在员工登录时点击“读卡”按钮，即可通过刷卡验证员工身份