空气质量检测仪软件使用说明

V5.7

目录

软件简介	3

曲线显示	3

数据采集	4

缩放	4

设备名称修改	5

数据保存及打开	5

语言切换	6

支持硬件版本	6

其他功能	6

备注	7

# 软件简介

数据显示区域，显示当前采集数据曲线，或打开的记录文件及设备中的数据

保存，打开。可以保存当前数据，或者打开之前保存的数据

关闭程序

曲线缩放

开始/暂停采集

# 曲线显示

开机默认显示当前PM2.5数据曲线，SDL301、SDL307两种型号的产品可以同时显示PM2.5和PM10曲线。

SDM805型号还可以显示甲醛或TVOC数据曲线。

# 数据采集

开启软件，默认进入数据采集状态。点击采集菜单，或者停止采集工具栏，暂停或继续采集。

点击采集—>采集历史数据，软件自动采集设备内存储的历史数据。但前提是软件所连接设备必须始终开机，一旦关机重启则重新记录历史数据。

当前显示的为设备中的历史数据时，点击保存，可以将设备内存的24小时内的数据保存到.txt文件。

该版本已添加SDL301的历史数据保存功能，可将SDL301内部的时间及记录数据一起读出并保存。

# 缩放

点击时间放大或缩小可以改变数据曲线的尺度，以便于对数据曲线进行更好的了解。该版本更新了缩放功能，多加了每半小时为一个刻度间隔的显示。

# 设备信息查询

点击设备信息菜单，点击对应的设备，会弹出设备信息对话框

# 数据保存及打开

点击“文件—>保存—>二进制文件“，可以记录的数据保存为.str文件。默认文件名为：设备名+日期+时间+.str。此文件只能在软件中打开。

点击文件—>保存—>文本文件“，可以记录的数据保存为.txt文件。若当前为实时数据，则默认文件名为：设备名+日期+时间+.txt；当前为设备中的历史数据，则默认文件名为：DeviceHistory+设备名+日期+时间+.txt；当前为保存的文件中的数据，则默认文件名为：FileHistory+日期+时间+.txt。此文件可以直接打开。

点击“打开“，可以将之前记录.str文件里的数据打开。并且时间轴的标题会自动显示为当前打开的文件的保存日期。

点击开始/暂停按钮，返回当前记录值。

# 清除历史数据

该功能目前只支持SDL301。

# 语言切换

支持中英文两种语言。

# 支持硬件版本

该版本支持诺方各种型号的检测仪，包括： SDC2501、SDC2501-B、SDC2501-C、SDC2503、SDL301、SDL307、SDM801及串口状态下的SDM805。

# 其他功能

鼠标左键单击显示当前位置的时间和曲线上对应的实时值。

# 备注

非SDC2501及SDC2503用户需安装附件中的相应驱动。