IUW 烧录工具的使用说明

硬件联接：将一条公对公的UBS数据线插在电脑上，MID的一头插在OTG USB口上（OTG是离耳机孔最近的那个USB口）,准备开机，10寸按机器上的POWER+MENU键/8寸按机器上的POWER+VOICE加键，电脑会发现新硬件！通过本工具的otg_driver文件目录下面的驱动安装好驱动，即可进行以下各种烧录方法！

文件对应列表：

•	U0: u-boot-nand.bin

•	KERNEL: uImage (或uimg.xxxx)

•	SYSTEM: system.img

•	USER: userdata.img

•	RAMDISK: ramdisk.img

•	RECVRD: recovery_rd.img (没有的话可以不选)

以上文件可以在本公司提供的img卡内/android内有！

- 通过OTG烧录系统

- 打开iuw烧录工具，选择"Link USB"

- 选择"Easy burn"

- 选择ius镜像文件

- 通过OTG将板子与PC连接（OTG线接HOST-1）

- 10寸按机器上的POWER+MENU键/8寸按机器上的POWER+VOICE+键/

当工具上的小盒子图标变绿后按工具上的"Burn"按钮

- 直到烧录完成后拔出OTG线，按RESET键后重启系统即可

- 通过SD卡烧录系统

- 打开iuw烧录工具，选择"Boot Disk"

- 选择ius镜像文件

- 通过读卡器将SD卡插到PC机器上

- 选择SD卡驱动，如“Removeable media1”

- 按工具上的"Burn"按钮

- 烧录完成后，将SD卡插入TF-1卡槽

- 按power键即可开始烧录

- 烧录完成后，拔出SD卡，按RESET后，重启系统即可

- img系统烧录对照图：

- Uboot的烧录

准备好OTG工具,10寸或8寸的u-boot-nand.bin文件；连接好设备，打开软件iuw软件；如图：

当DV.下面变成绿色时，请点击burn进行烧录直到提示progress为100%即完成烧录！

警告：此烧录一定要使用电源适配器时进行烧录，确保百分之百有足够的电来执行此过程，不然会系统崩溃，而无法开机！烧录完成，需要系统自检，闪屏，花屏都属正常！

烧录完后，如果摄像头花屏，请使用工具重新烧录一次U0，在文件包里我们提供了两种心片的摄像头，所以，请每一个试一下，就会OK！