手机监控软件使用说明书

版本V1.01

1. 功能简介

使用本手机监控软件，用户可以通过移动无线网络连接iDVR4000系列监控设备并且在手机上实时接收和浏览监控视频。

主要功能：

- 设备管理

. 用户可以在手机上添加或删除监控设备；

. 编辑设备的属性（设备名称、IP地址、端口、用户名、口令）；

. 设备信息会自动保存在手机端，不需要用户反复输入。

- 连接并登陆设备

用户选择一个已有设备后，本软件会自动尝试连接并登录该设备。如果成功，返回设备的通道列表。

- 实时浏览监控视频

用户登录成功后，可以选择通道实时浏览监控视频，并且可以实时停止浏览。

- 实时录制监控视频

用户登录成功后，可以选择通道实时录制监控视频到指定文件中，并且可以实时停止录制。

- 远程控制云台和摄像机

用户在实时浏览监控视频的同时，还可以远程控制云台和摄像机的运动 （但是要有管理员的权限）。这些操作包括：云台的移动（上，下，左，右）、调整摄像机镜头的光圈和焦距、拉近和推远摄像机。

2. 性能描述

码流类型：	子码流

I帧间隔：	2秒

帧类型：     	单P帧

帧率：		5帧/秒

分辨率：	QCIF （176x144），SCIF(320x240)

3. 使用说明

运行环境

智能手机/PDA（支持 CLDC1.0， MIDP2.0或更高版本）

安装说明

将文件CellMonitor.jad和CellMonitor.jar拷贝到手机上，打开CellMonitor.jad文件进入安装过程。

图

选择软件是安装到“手机存储”还是“扩展卡”，然后点击“继续”。注意，若选择安装到“扩展卡”请确保扩展卡没有加密，否则手机重启后，软件无法使用。

弹出安装完毕，即安装成功。

使用说明

- 主菜单

主菜单

.浏览设备

进入设备列表，对设备进行管理或连接设备浏览监控视频。

. 语言

切换显示菜单的语言（英文或中文）

. 关于

显示与本软件相关的信息

. 帮助

显示帮助信息

- 设备列表

选择主菜单中的“浏览设备”项，将进入设备列表：

设备列表

设备列表将列出用户已添加的所有设备。用户通过选择其中的设备，编辑设备属性、登陆该设备或删除它。用户还可以点击右下角的“添加设备”项，添加新设备。

添加新设备

点击“设备列表”右下角的“添加设备”项，会弹出添加设备界面。当用户编辑完所有选项后，点击“保存”会将新设备保存在手机上并返回设备列表。反之，如果点击“返回”将取消添加新设备并返回设备列表。

添加设备界面

缺省设置

设备名称： 235

设 备 IP： 116.21.255.145

设备端口： 5060

用 户 名： admin

密 码：         admin

编辑设备

在设备列表中选择要编辑的设备，会进入“设备设置菜单”。

设备设置菜单

在“设备设置菜单”中选择“编辑设备”项，进入“修改设备界面”。

修改设备界面

当用户编辑完所有选项后，点击“保存”会将修改后的设备属性保存在手机上并返回设备设置菜单。反之，如果点击“返回”将取消添加新设备并返回设备设置菜单。

删除设备

在设备列表中选择要删除的设备，会进入“设备设置菜单”。

设备设置菜单

在“设备设置菜单”中选择“删除设备”项，进入“删除确认界面”。

删除确认界面

如果用户点击“是”，设备将被删除并返回“设备列表”。

如果用户点击“否”，设备将被保留并返回“设备列表”。

登录设备

在设备列表中选择要登录的设备，会进入“设备设置菜单”。

设备设置菜单

在“设备设置菜单”中选择“播放视频”项，进入“通道列表”。

通道列表

选中一个通道后并确认允许连接网络后，若连接成功会进入视频播放窗口，用户稍等一会即可看到视频（可能有几秒的延迟）。若连接失败，系统会提示用户返回“设备设置菜单”。

视频播放窗口

用户可以点击“返回”项，停止浏览视频。

录制视频

在设备列表中选择要登录的设备，会进入“设备设置菜单”。

设备设置菜单

在“设备设置菜单”中选择“存储视频”项，进入“通道列表”。

通道列表

选中一个通道后并确认允许连接网络后，若连接成功会进入视频播放窗口开始录制视频（可能有几秒的延迟）。若连接失败，系统会提示用户返回“设备设置菜单”。

用户可以点击“返回”项，停止录制视频。

远程控制云台和摄像机

前面的步骤与“登陆设备”相同。当可以浏览监控视频后，点击右下角的“Menu”菜单，可见各种操作：

选择除了“退出控制”的任意一项，然后操作手机键盘上的导航键（上，下，左，右箭头键）就可以控制云台和摄像机了。在用户操作时，会有提示信息显示在视频窗口中。

点击“退出控制”选项，将取消控制并锁住键盘，这样导航键就不能控制云台和摄像机了，提示信息也会消失。

- 语言设置

选择主菜单中的“语言”项，进入语言设置菜单：

语言设置菜单

选择“中文”项，显示菜单的语言将切换为中文。反之选择“英文”项，显示菜单的语言将切换为英文。 本软件支持中、英文两种语言。