- 售后PC升级工具操作指导

售后PC升级工具操作指导	1

一、	售后升级工具简介	2

1.1 使用前说明	2

1.2 主界面说明	3

1.2.1 辅助功能选项介绍	3

1.2.2 当前国家	6

1.2.3 手机移动网络制式频段查询	6

1.2.4 只获取条码	8

二、	工具详情	9

2.1	MTK手机升级	9

2.1.1 升级流程	9

2.1.2 MTK升级提示	14

2.2	高通手机升级	14

2.2.1	高通“其他手机”升级流程	14

2.2.2	9008升级	16

2.2.3	fastboot-9008升级	18

2.2.4 升级提示	19

2.3	AT指令工具	20

2.3.1 AT指令使用流程	20

2.3.2 AT指令使用	21

4.	清除root标示:刷机后手机系统已恢复，但ROOT标识需要使用AT工具手动清除。	22

2.4	增量升级	22

三、	注意事项和常见问题	24

3.1重要提醒	24

3.2升级中断的处理方法	25

3.3 一些常见问题处理	25

- 售后升级工具简介

AFTool_BBK售后升级工具整合了MTK平台的升级、高通平台的升级和AT指令工具、增量升级。目的是：提供给售后能独立完成的简单安全方便的操作。

1.1 使用前说明

首先点击桌面图标进入工具使用界面，出现的是电脑认证弹出

框，如下图所示。请选择用户类型，并按照要求，填写相关信息，如网点代码、审核人姓名等获取验证码认证当前电脑，否则无法使用该工具。审核人请填写名字拼音

认证完成后，进入售后升级工具，我们强烈建议以下两点：1、刷机时请关闭第三方手机助手工具、杀毒软件，这些软件有可能导致刷机中断或占用工具串口导致工具连不上手机；2、刷机时建议使用电脑后面的USB口，它是直接焊接在计算机主板上的，既可靠又安全。

1.2 主界面说明

主界面左上角有文件、选项、窗口、帮助等辅助功能选项；下方是使用者所在地选项；右边是售后升级工具的主要功能板块：MTK手机升级、高通手机升级、AT指令工具、增量升级；左下方是手机支持的移动网络制式、频段查询等按钮，还有升级时，手机相关信息显示。

1.2.1 辅助功能选项介绍

对辅助功能选项中的主要选项的功能介绍如下：

- 选项。选择“选项-选项”（快捷键Ctrl+O），弹出选项窗口可进行工具的各项设置，一般使用默认参数即可。

- “外观”里面可以修改界面风格：Window XP，Window Vista，Plastique，

Motif，Classic；

- “快捷键”里可以设置快捷键；

- “语言”里面可以选择英语、简体中文、繁体中文；

- “启动和关闭”一般默认勾选；

- “追踪”设置是否打印log信息（追踪信息），或者更改log信息的

保存位置，“启用追踪”请务必勾选；

- “连接”、“下载”可以更改连接和下载的一些技术参数，一般也是默认

参数即可；

- “安装/更新”可以设置启动时搜索最新版本，默认不勾选。

- 帮助。帮助菜单里面有：检查升级、打开日志文件夹、打开使用说明书、打开AT指令支持表格。

- “检查升级”。点击“检查升级”后，如果有新版本的售后升级工具，

会提示“发现新版工具，是否升级工具？”的提示框，否则，不出现提

示。

点击“开始升级”按钮，便会开始升级。

下载升级包时，会提示：后台正在下载工具升级包，请勿关闭工具！

更新完成后，工具弹出请选择使用地所在国家提示框，国内用户请选择

“China”，工具更新完成；

- “当前日志另存为”，点击打开，选择合适的文件夹存放当前日志(例如，桌面，无需关闭工具，即可保存当前刷机日志)，文件名可以选择默认，也可以自己命名，点击“保存”即可，如下图所示

- “打开日志文件夹”，点击打开，文件路径如下图。（升级日志是记录刷机过

程的重要文件，对刷机失败PC工具分析有重要作用）：

“SP_FT_Dump_09-22-2016-08-34-09”表示该日志文件是在2016年9月22日上午8点34分9秒开始记录的；

- “打开使用说明书”打开售后工具帮助文档，即本文档；

- “打开AT指令支持表格”打开各机型支持的AT指令，以及使用AT指

令所需的模式。

1.2.2 当前国家

当前所在国家修改，选择错误的国家，会对售后升级造成影响，请务必选择正确的国家。

如果使用环境发生改变，请在工具左上角手机图标处改国家地区，如下图所示。

1.2.3 手机移动网络制式频段查询

- “手机运营商制式频段查询”。结合手机型号和所在国家地区，查询手机支持的所在地的运营商制式、频段。

- “最适合vivo手机查询”。选择所在国家地区，查询移动网络支持率最高的vivo手机型号，同时给出最适合的运营商、最适合的3G运营商、最适合的4G运营商。

- “运营商频段并集查询”。选择两个或两个以上的运营商，查询这些运营商重合的移动网络频段，如下图所示

- “打开SDA诊断工具”。

点击以后，如果你安装过SDA诊断工具，则打开SDA诊断工具；否则，安装SDA诊断工具。目前外销和体验店无法使用该工具，因此界面上也不会显示该按钮。

1.2.4 只获取条码

在“高通手机升级”和“MTK手机升级”界面，新增加了“只获取条码”功能，该功能用于获取手机内部条码和工厂条码、手机内部软件版本信息。

操作方式和升级方式一致：

- 选择升级方式高通“其他手机”、高通“9008格式化升级”、MTK“下载”、MTK“固件升级”都可以。

- 加载对应的软件包

- 点击“只获取条码”按钮

- 获取到条码后，会自动停止，不会升级

- 获取的结果如下图

出厂条码：手机出厂的条码，原有条码；

状态：（“出厂条码下方的第一个”）出厂条码的状态，有“获取”和“未获取”两种，“获取”代表查询到出厂条码，“未获取”代表没有查询到出厂条码；

现有条码：手机中目前的条码，即从手机中读到的条码；

状态：（“现有条码下方的第一个”）现有条码的状态，有“获取”、“未获取”和“被修改”、“匹配”四种，“获取”代表获取到现有条码，“未获取”代表未获取到现有条码，“被修改”代表获取到出厂条码和现有条码、但是两者不相同、条码被修改过，“匹配”代表获取到出厂条码和现有条码、并且两者相同

手机版本：手机内部软件版本

- 工具详情

  - MTK手机升级

2.1.1 升级流程

升级流程如下：

- 选择DA文件（默认不用选，打开工具时已自动加载好，如被人为改动过，需要重新选择）：点击“Download Agent”按钮，打开DA文件选择对话框，选择“xxxx.bin”（售后升级工具的安装目录下包含MTK_AllInOne_DA.bin等bin文件）后，点击对话框中的“打开”按钮即可。如果最新的手机刷机出现异常，请注意是否更新了最新的工具版本。操作如上图

- 选择“scatter”文件：点击“选择scatter文件”按钮，打开要升级的软件包，选择对应的“scatter”文件（如MT6570_Android_scatter.txt）后，点击对话框中的“打开”按钮即可。操作流程如下图：

注意：MTK平台手机才能使用MTK升级方式（*#225#查看版本或查看“vivo智能手机功能、参数对照表”）查看手机平台。

- 操作完成后，售后工具会自动加载，加载结果如下图：

- 在下拉框选择升级方式：下载、固件升级、Recovery、保留userdata和fat，默认选择下载即可，如果手机分区和软件包分区对比，改变较大，工具会自动切换到固件升级。

- 将USB线一端插入电脑，手机关机状态，点击工具中的“下载”按钮，然后按住手机音量上键，请参照《智能手机进入升级方式汇总》说明，再将USB线的另一端插入手机，保持长按音量上键直到蓝色进度条开始走动，这时手机进入升级状态。点击左上角“下载”，等待下载完成即可。

注意长按音量上键，等待红色进度条走完，最好等待蓝色进度条开始走动再松手

同时需要注意的是，MTK手机升级会导致用户数据删除，如有需要，请先把

用户数据保存下来再进行升级。

- 等待进度条走到100%，下载完成。

- 基础包下载完成，还需要进行增量升级

请先打开手机，然后在“USB设置”中打开手机调试串口，再点击“继续”将开始增量升级。

点击“取消”，将不能保证刷机是最新版本软件。

增量升级见2.4 增量升级

2.1.2 MTK升级提示

- 在升级的过程中，支持中断或暂停升级后可再次升级。

注：在MTK升级时，支持其他MTK手机升级。重新打开软件窗口，在前面的手机开始升级后，后面的手机即可开始升级。(不建议多台同时升级)

如果前面手机还未开始升级，重新打开软件升级时会提示：其他MTK刷机正查询端口，请插入对应手机开始升级。

- 如果前面的手机是高通升级，重新打开软件进行MTK升级，会发生冲突；

- 强制升级时，工具弹出提示框不允许升级低版本软件，这时需要到云盘下载新版本软件；

- 老平台的手机，对于不支持机型校验的软件包，因无法获取机型软件信息，不进行软件新版本检测，注意不要选错软件。

  - 高通手机升级

    - 高通“其他手机”升级流程

- 点击“高通手机升级”，选择“其他手机”升级方式，点击“选择”，选择相应机型的bat文件；

- 在下拉框中，选择对应机型：除X510(PD1225)以外的手机升级均选择“其他手机”，X510(PD1225)升级时选择软件包所在文件夹即可；其它手机，选择软件包下的fastboot_flash_all.bat文件；(此工具不支持V1、S1刷机，请使用老工具或通过双清手机处理)

- 点击左上角“下载”，然后手机关机，长按手机电源键和音量上键(X20及后续机型,长按'电源键+音量上键')，进入fastboot界面后，插入USB连接电脑，注意数据备份。

- 等待进度条走到100%，下载完成。完成后提示：使用AT指令中的“清除U盘”指令，清除多余的oem包。可以放在增量升级完毕后清除即可。

- 基础包下载完成，还需进行增量升级，在开机状态下在“USB”设置中打开手机调试端口，点击“继续”开始增量升级。如下图：

    - 9008升级

- 工具首先选择“9008格式化升级”，再选择软件包文件夹，软件包文件的结尾是“_split”，如下图：

注意:如果升级失败,请拔出手机，需要长按手机电源键 15s以上等待开机(X20及后续机型,按电源键+音量下键组合键12s)，退出9008机状态。点击开始升级。手机重新进入9008，插入手机。

- 点击左上角“下载”，然后手机关机，长按手机音量上键和音量下键，插入USB连接电脑，注意数据备份。

等待工具下方出现如下图所示，再松开手机音量上键和音量下键

- 等待进度条走到100%，下载完成。完成后提示：使用AT指令中的“清除U盘”指令，清除多余的oem包。可以放在增量升级完毕后清除即可。

- 基础包下载完成，还需进行增量升级，在开机状态下在“USB”设置中打开手机调试端口，点击“继续”开始增量升级。如下图：

    - fastboot-9008升级

- 为了增加9008刷机安全性，后续高通平台的机子刷机方式改为：fastboot-9008方式刷机，如下图，注：使用fastboot刷机的方式不受影响。

- 使用fastboot-9008方式刷机的机型：X21（PD1728_A_1.18.22）\Y85（PD1730_A_1.8.6）\Y71（PD1731_A_1.7.0）\V9（PD1730F_EX_A_1.9.7）\V9Youth（PD1730BF_EX_A_1.6.2）\Y71（PD1731F_EX_A_1.7.1）版本或以上版本和后续所有高通平台机型。

- 操作方法：工具选择fastboot-9008（保留参数），软件选择9008软件包，软件加载后，手机关机长按音量上+音量下键或长按电源键+音量上键此时再插入USB线。此时手机会进入fastboot界面。手机开始使用fastboot-9008方式刷机。

- 如果应该使用“fastboot-9008升级（保留参数）”的手机，使用“9008格式化升级（保留参数）”升级，工具会没有反应，找不到端口；同时手机处于fastboot界面

- 如果应该使用“9008格式化升级（保留参数）”的手机，使用“fastboot-9008升级（保留参数）”升级，工具会提醒“此手机不支持’fastboot-9008刷机(保留参数)’,请使用’9008格式化升级(保留参数)’”

- 如果提示“联网校验失败,请重新尝试或者在recovery下双清手机后再次尝试”请重启手机后，再次尝试。

2.2.4 升级提示

- 在“其他手机”升级过程中异常中断，如果有走进度条可断开手机连接，重新插入USB即可。如果进度条未走，关机重新进入fastboot模式。

在“9008全格式化升级” 过程中异常中断，请长按电源键15秒以上，等待手机开机，或者长按20秒以上，再重新插入手机升级(X20及后续机型,按电源键+音量下键组合键12s)。如果该方法不行，请拆开手机，使用9008短接点短接升级。

- 在高通升级时，也支持多台高通手机升级。重新打开软件窗口，在前面的手机开始升级分包完成后，后面的手机即可开始升级。否则，提示等待

注意：不建议同时升级多台手机

- 如果前面的手机是MTK升级，重新打开软件进行高通升级，会发生冲突。

  - AT指令工具

在 AT升级时，必须在手机拨*#558#后，进入工厂测试-品质验证测试-打开“调试端口”一般命令直接点击即可执行，或者输入参数后点击执行。

2.3.1 AT指令使用流程

- 单击“AT指令工具”

- 点击“选择配置文件”，选择AT指令配置文件，一般无需手动加载。需要时也可以选择相应的AT指令描述文件。

AT指令文件是加密的bin文件。例如，BBKATSettingZH_CN。如果是英文显示，请切换一下显示语言。

- 手机连接成功后，会在左方界面显示“已连接AT端口 COM10”的文字，如果没有，再一次确认“*#558#-工厂测试-品质验证测试-打开‘调试端口’”以及开发者模式中USB调试已打开。再确认驱动是否是最新版的，不是请到售后群里下载最新的驱动更新。

2.3.2 AT指令使用

- 写imei1、写imei2、写emid操作：

打开最新“AFTool”工具→手机打开“调试端口”和“USB调试”连接电脑→在

AT指令工具的“写imei1”栏输入“手机原条码1（即imei1）” →点击“发送

AT指令”→选择“写入所有条码”即完成写imei1、写imei2、写emid操作，

如果工具提示“数据非法”请点击“只写入imei1”选项，再通过条码1计算

出条码2，单个写入即可。

- OEM制式转换

OEM制式转换，使用AT写条码工具内写入手机条码1，点写入所有条码，工具会自动到服务器查询对应的制式并转成对应制式，如果提示少OEM包，需要重新PC升级一次，工具会自动把OEM包丢在U盘内，再转一次即可。

- ATE功能:只能在mtk老手机中使用，高通手机和新mtk请开机状态下打开“*#558–品质验证测试–调试端口”即可，具体mtk手机型号是否需要使用ate请在“帮助–打开AT指令支持表格” 中查看。

- 清除root标示:刷机后手机系统已恢复，但ROOT标识需要使用AT工具手动清除。

  - 增量升级

请进入手机桌面，点击“设置-更多设置-关于手机”，在软件版本号上连续点击7次，直到出现“您已处于开发者模式”后，退回到“更多设置”，点击“开发者选项-USB调试”，开启USB调试接口。

升级流程如下：

- 单击“增量升级“，进入增量升级界面；

手机打开USB调试端口，连接USB，此时工具会自动检测设备，如果未检测到设备，请点击“查询设备”，设备列表中会显示手机名称。

- 请先选择一个文件夹存放增量升级包；

刚进入增量升级界面，会出现一个弹出框，请选择一个文件夹作为增量包的存放文件夹，后续增量包都会存放在该文件夹下。

- 插入手机后，工具会自动检测手机的型号，显示在“设备列表”中，如果没有显示出来，请点击“查询设备”，或者重插USB；

注：必须开启手机USB设置 - usb调试

- 工具会自动检测手机是否需要增量升级，如果需要，将显示“有可用更新，需要下载”，点击“开始升级”，工具会自动下载软件包到手机里；

注意：下载的时间和增量包大小有关，越大的增量包花费的时间越久，如果下载失败，请拔插手机重试。

- 下载完成后，手机会自动重启更新；

- 注意事项和常见问题

3.1重要提醒

升级前请先备份用户电话本和短信息，方法：用vivo助手备份或通过TF升

级工程模式进入备份（参考TF升级指导recovery界面第6项），或者在工具的“数据备份恢复备份”。

在工具进行手机升级中途，不要安装新的驱动或者卸载驱动，包含售后提供的驱动安装、第三方驱动更新等。

3.2升级中断的处理方法

- 如果在升级过程中发生中断，对能拔电池的机器，可直接拔电池断电后再重新升级。

- 不能拔电池的机器，请先断开一下usb连接，工具设置好并点击“下载”后，连接usb长按电源键等待15s以上，再不行就按电源键+下音量键15s（可重复操作）。可能存在都不行的机器，请拆机断一次电后再重烧；遇见此类机器，请同时反馈给开发者（QQ:2273297636）。

- 刷机中断后，遇到插usb后，电脑设备管理器中没有新端口出现的情况，请尝试长按住音量上键/下键再插usb。

3.3 一些常见问题处理

- 如果插入手机后，工具没反应，请查看升级驱动，最新版的驱动在售后群文件里下载，并且查看电脑中是否安装了第三方手机助手软件，例如 360手机助手，这些会造成端口被占用的软件，卸载后再进行刷机。

- 升级过程中，遇到问题时，工具可能会弹出一些提示框，碰到这类提示框，除了按提示截屏和保存log外；还可以自助处理大部分问题。下面列举一些常见情况仅供参考：（请注意查看错误提示框的内容，谨慎判读）

- 插上手机后，手机进入充电或没反应，弹出的提示框如：S_BROM_CMD_STARTCMD_FAIL、S_BROM_CMD_STARTCMD_TIMEOUT等，基本上都是没抓到端口导致的，重新尝试连接即可（（参照《智能手机进入升级方式汇总》说明））。

（如多次出现此问题，可尝试更换数据线或端口，以及检查手机usb端口是否

有问题）

- 插上手机后，刚跑完红色条，如弹出S_CHIP_TYPE_NOT_MATCH、S_UNKNOWN_TARGET_BBCHIP、S_BROM_BBCHIP_HW_VER_INCORRECT等错误提示，一般是选择的软件与插入的手机不符合导致的，或者使用的工具不支持刷机该机器。请用新版工具，并检查软件和机器是否匹配。

- 出现STATUS_EXT_RAM_EXCEPTION，请注意软件包是否选择正确，特别是A B D等版本问题，这种情况一般是软件包选择错误导致的DDR问题，如果确保软件包正确，可以检查主板是否有问题，可能是DDR硬件问题。

- PMT changed for the ROM; it must be downloaded，一般是手机内部分区变动较大导致的，可能是客户在外面刷机导致。请尝试使用固件升级，如果不行可以尝试回厂返修。

- STATUS_SEC_AUTH_FILE_NEEDED，出现该错误是找不到校验文件导致的，请尝试重新下载软件包；检查电脑用户账户名是否包含中文和特殊字符（推荐使用英文或者拼音）。

- STATUS_DOWNLOAD_EXCEPTION，下载途中出现异常，第一、请更换USB口、USB线并重装驱动、在尝试一次；第二、考虑更换电脑再试一次；第三、拆机检查主板或者SDA校验手机，可能手机硬件问题。

- The load scatter file is invalid，请注意scatter文件选择是否正确，scatter文件是一个带有_scatter的txt文件；如果确认scatter文件选择正确，请重新下载软件包。

- STATUS_BROM_CMD_STARTCMD_FAIL，该错误是连接通讯超时导致的，第一、请更换USB口、USB线并重装驱动、在尝试一次；第二、考虑更换电脑再试一次。

- 在刷机过程中出现S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL、S_FT_DOWNLOAD_FAIL 等错误，原因比较复杂（选错软件、供电不足、硬件损坏、和手机连接出问题等都有可能），但大部分都是可恢复的。按下面步骤处理即可。

(1)确定工具和驱动是否是新版的；

(2)检查所选软件和机器是否匹配；

确定上面两步后，即可重新启动工具尝试再次烧写。

如果还是出现问题，则继续下面的步骤

(3)检查usb线、手机的usb口是否ok；

(4)先充会电后再刷机；

经过上面这些步骤，仍然出现烧写过程中出错的现象，就应当怀疑有硬件损

坏甚至主板虚焊，需要对硬件进行排查了。按上面步骤刷机时，请注意截屏

和保存log，以便后面分析。

- S_DA_SDMMC_WRITE_FAILED 可能和checksum校验有关，请更换电脑后面的端口重试

- S_FT_DA_NO_RESPONSE 连接DA失败，DRAM可能未初始化成功，请拔掉手机，再次升级

- 驱动问题可以查看工具安装目录下的 driver文件夹里面的  驱动安装错误处理方法.doc 处理；

- 升级工具4.8.0及以上版本在升级MTK的机型时需按住音量上键再插USB线；

- 新机型一定要用新版本PC升级工具刷机，否则会出现升完级不开机等情况，如果使用旧工具升级出现不开机，再用新工具刷一次也能解决问题；

- X6Plus A(PD1515A_A_1.10.13）版本的机器连升级工具无反应处理方法：

此问题为手机当前版本（pd1515a_a_1.10.13）导致，后面会更新软件解决,别的版本软件无此问题，使用pc工具时不能升级，可采用以下方法：手机开机连接电脑（刷机之前，请确保手机已经连接上电脑，端口已经被识别），升级工具点下载，连接usb线的情况下，关机，然后在关机状态下，长按手机电源键+音量下键，进入fastboot模式（确保整个过程中usb线不断开）。备注：如失败没能找到设备，请重复步骤2和3的操作，期间usb不要断开，保持手机和电脑的连接状态。

- Y55A使用fastboot升级失败的机子，可使用9008格式化升级解决。操作方法如下：到联想云盘下载9008软件PC升级包（文件以“9008升级包”命名）并解压软件→在PC工具中选择“9008格式化升级”，再选择9008软件包的文件夹，加载文件→手机关机状态同时长按住“音量 + ，音量 –”插入usb连接电脑 ，自动进入9008端口并连接电脑。→点“下载”，等待工具升级完成。注：使用9008格式化升级会丢失用户资料，升级前请注意备份。

- 用户私自刷机或ROOT手机，售后PC升级不能修复的处理：

- 不能连接电脑：更换电脑、更换为老版本升级工具（4.2.2或之前的版本，针对3G手机）、高通使用9008升级、多次尝试，如仍无法连接电脑，需在RECOVER下双清数据恢复出厂处理。

- 能连接电脑，但升级失败：更换电脑、老机型使用老版本升级工具偿试、高通使用9008升级、拔掉电池BTB再装上升级。

- 能升级成功，但故障未修复：高通使用9008升级。

- 如通过以上方法仍未解决，同时告知用户2个方案：1、寄厂维修；2、收费更换主板。具体操作，请到工具群联系文德利/卢海兵。

- Y37与Y937机型软件、主板使用指导：

- y37为移动制式手机，y937为电信制式手机，售后主板硬件不同，售后对应更换即可，代码见物料清单；

- y37和y937共用pd1503_a_软件，y937机型pc升完级后不用进行其它操作， y37机型pc升级完成后因默认为电信的第三方应用，需要手动转为移动制式的第三方应用。操作方法为：手机开机打开调试端口后连上电脑，点at工具”置为移动制式（全模）“，“点击发送at指令”可完成第三方应用切换

- X6D/X6L售后更换主板和PC升级指导：

x6d为移动、联通双4g；x6l为移动定制机，仅支持移动4g;主板和软件共用(工厂只外发D版本主板)。 - 更换主板或PC升级时操作如下： 更换主板 D版本:直接更换主板； L版本:更换主板后，先PC升级再写入所有条码。 - 售后PC升级 D版本:PC升级后，开机进入文件管理，手动删除“apps.zip”包，否则会占用存储空间。 L版本:PC升级后，开机使用at指令工具“置为中国移动定制软件”。

- X5M/X5ML售后更换主板和PC升级指导

X5M为移动制式手机；X5ML为移动订制机。主板和软件共用（工厂只外发X5M主板）。 - 更换主板 X5M:直接更换主板； X5ML:更换主板后写入所有条码，开机拷入T卡升级包和第三方应用APP包，再通过AT指令工具“置为中国移动定制软件”。 - 售后PC升级 X5M:正常升级。 X5ML:PC升级后，开机拷入T卡升级包和第三方应用APP包，再通过AT指令工具“置为中国移动定制软件”。 - X5Pro D转为X5Pro L操作方法： 软件和物料发放：只发D版本软件和主板，售后升级和更换主板操作如下： - 用户原机子为X5Pro D版本机子，更换主板或升级：直接更换主板或升级。 - 用户原机子为X5Pro L版本机子，更换主板或升级，操作如下： 更换主板：首先将第三方应用移动定制APP包拷贝在U盘下，写入所有条 码，工具会自动将D版本转为L版本制式，并自动进入 recovey 自动更新 移动定制APP包。