ISIS 2.02 使用指南

1. GSM

ARFCN用于查询GSM信道频率以及对应的谐波频率，您也可以在Edit中输入信道再按回车。在右下角您可以选择PCL PVT ORFS SPUR，这些都来自于3GPP TS 51.010。

2. TRANS

用于单位转换，您可以在Edit中输入数字再按回车。Balun基于正负90度相移和阻抗匹配的原理，按LC求解。

3. RX

用于噪声计算，按set即可。

4. MATCH

用于计算L型匹配网络和PI型T型衰减网络。按LC求解所需LC网络，按Sparam求解已知网络的S参数。按Resistance求解衰减网络，按Attenuation求解已知网络的衰减系数与S参数。

5. FILTER

用于计算低通滤波器的频响，按Calc求解滤波器的阶数与衰减频响曲线。

6. SMITH

在smith圆图中点击任一地方或继续拖动可显示阻抗值、等效的R/C/L网络与反射系数。您也可以在Edit中输入数值再回车，或拖动ScrollBar。

7. PLL

按Calc求解所需参数与频率锁定时间曲线。

8. 8960

用于GSM手机的测试。在Edit中输入命令再回车可将该命令传给8960用于debug。

测试时先按TestPlan出现如下窗口

按Config使配置生效，按StartTest开始测试。

9. 66319

用于电流的测试。在Edit中输入命令再回车可将该命令传给66319用于debug。按Config&Test开始测试。

10. ABOUT

因为经常有人问我ISIS怎么用，所以希望这个使用指南能让我一劳永逸。在最早的时候我希望有一个能查询GSM信道的工具，也曾发现过一个，但巨烂无比，还不支持EGSM，于是就按它的样子自己写了一个，这就是ISIS的由来。后来想到什么功能就随手加进去，慢慢地就成了现在这个样子了。我自己比较常用的是MATCH和SMITH，因为经常要调匹配电路的缘故。我还希望再加上PI型T型匹配网络和某种谐振网络，不过我还没想好怎么写，以后应该会加进去。看到网上有人写的一个衰减网络计算工具，其实那个东西的精度是很有问题的，特别是在两端阻抗不一样的情况下。因需要满足衰减系数和回波损耗，衰减网络并不是所有情况都是有解的，ISIS会告诉你什么时候没有解，ISIS的精度也是很好的，特别是在两端阻抗不一样的情况下，可以用ADS模拟仿真一下。RX FILTER和PLL是模仿AppCAD和从书上copy来的，让您对这几样东西有个大概的了解而已。8960和66319，出发点是希望能够一劳永逸地满足各种测试需求。千万不要两个同时用，因为我写的时候没有考虑过这个情况。曾经用CVI写过类似的东西，后来实在无法忍受，因为我得花一半时间用于uir界面和callback函数。CVI对多线程的支持也不太好，我也不喜欢那个IDE，还有只支持C等等。最后一段英文是一个很喜欢的MM说的，说完的当天晚上她就死了，仅表怀念，愿神与她同在。

Enjoy!

hannywang

alexerat@hotmail.com

即日