128X64液晶屏上的温湿度计

——中英文混合显示也不是啥难事！

开源社区好久没更新了，因为我们在——憋 大 招！本次带来一个最新实现的作品：基于128X64液晶屏显示的温湿度计~

我们的大招就是升级版的点阵字体编辑系统，真正让你“如虎添翼”。正是有了这个超级武器，我们才能在五分钟之内做一个中英文混合显示的温湿度计。等等~ 这个作品是五分钟之内做出来的？这可能吗？好，既然有人不信，那我们计时开始！

第一分钟：首先准备出所需要的全部材料：arduino UNO一个；128X64液晶屏（SPI4线接口）1个；限流电阻1K欧姆共计4个；面包板线若干条；亚克力底座1个；小号面包板2个；DHT11温湿度传感器1个。

首先把面包板，arduino UNO和亚克力底板用双面胶粘好：

然后准备4个1K电阻，把引脚折弯，剪短：

然后把128X64液晶屏插到面包板上，SPI的4个信号线通过面包板分别和4个电阻连接。这里简单解释一下为何要用限流电阻，因为128X64液晶内部电压为3.3V，arduino UNO端口为5V，所以通过限流电阻缓冲一下。经试验，不加限流电阻的话，屏幕会经常花屏，加了电阻之后则没有任何问题。

现在一分钟已经过去了，我们第二步是打开linkboy软件，开始设计程序啦！可以先写个简单的测试程序，测试一下液晶屏是不是好的，程序界面如下（搭建此程序大约需要2分钟）：

图中我们添加一些中文和英文字库，并编辑好对应字符的点阵。由于需要显示中文，所以图中也有中文字库。简单说明一下，中文字库里的字符顺序可以是任意的，因为linkboy底层在液晶屏上显示汉字的时候，是从字库中顺序查找对应汉字的点阵，找到的话就显示，因此字库里的汉字顺序没有影响。比如我们这里要显示“真好玩”，但是编辑字库的时候，故意把顺序改成了“玩好真”，也是没问题的。这里秀一下我们的点阵字库编辑器：

要在屏幕上显示哪些汉字，就在字库中添加即可，注意不要显示字库中没有添加的汉字，否则对应字符会变成乱码。例如上边的程序，如果把显示指令改为显示“真是好玩”，那么字符“是”的位置将会是乱码，因为字库中没有添加这个汉字。总之，提前预估一下程序中要显示的全部汉字，然后在字库模块中统一编辑添加即可。根据字体尺寸的不同，一个汉字大约占据30到100左右的字节。

然后把上边的测试程序下载到我们搭建的作品上，看看效果：

我们看到实物电路板作品的运行效果和刚才的电脑模拟仿真运行效果是一样的。那么接下来的两分钟，我们可以编辑温湿度计的程序了，如下：

好，下载到板子上看看效果吧：

其实就是在刚才程序的基础上，加上了温湿度计DHT11，改改中文字库（主要是把汉字和数字的字体调大一些），显示指令改为了显示温湿度的信息，并且每0.5秒刷新一下。

五分钟做这样一个小作品还是很轻松的，这全得益于我们的超强点阵字体编辑器和对应的底层中英文处理系统，有了这个超级武器，以后玩128X64再也不是什么难事啦！各种字体字号任选，中英文还可以任意混合显示~