三管桁架 ( 腹杆减3主管 ) 腹杆切口建模程序

如下图桁架模型

假如腹杆60*3

上弦A --D114钢管

上弦B --D114钢管

下弦C –D140钢管

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

使用步骤：理想3D工具箱内

选择 腹杆减3主管按钮

见命令行提示：

★★★★★1.请输入--腹杆直径--->  D=   输入60

★★★★★2.请输入--腹杆壁厚--->  t=    输入3

★★★★★3.请选择所有腹杆轴线(框选):  框选所有腹杆

★★★★★4.请选择--弦杆A轴线(框选):  鼠标选择弦杆A 回车

★★★★★5.请选择--弦杆B轴线(框选):  鼠标选择弦杆B 回车

★★★★★6.请选择--弦杆C轴线(框选):  鼠标选择弦杆C 回车

★★★★★7.请输入--弦杆A--直径D=输入114

★★★★★8.请输入--弦杆B--直径D=输入114

★★★★★9.请输入--弦杆C--直径D=输入140

然后程序自动切出所有腹杆的两端切口

全部腹杆自动切好之后观察一下如果有腹杆干涉的就可以用  圆管相减SUU 命令减一下，处理好腹杆干涉的切口之后就可以用展开插件展开了。

减2主管 4主管的按钮的用法与此类似。