铁壳基站的设置说明书

基站与软件的连接：将基站与电脑连接好后，进入软件后台设置—-快速设置---无线系统设置：

点击修改基站，在右边设置基站的串口，在无线设备类型中选择无线设备3：

保存退出，重新启动天良伺服程序和前后台程序。

然后我们双击屏幕右下角的图标，此时可读取基站的默认信道，在这里我们也可以重新设置基站的信道号。

设置步骤如下：

- 在“串口设置”后的下拉列表中选择基站所在的串口号。

- 在“基站ID”后的文本框中输入一个两位数的基站编号。

- 在“频道”后的下拉列表中选择基站的信道，然后点击“频道设置”按钮

- 出现如下图的对话框，表示基站信道已经设置成功

图5

- 出现如下图的对话框，表示基站信道设置失败，请检查以下项

a.基站是否在该串口上

b.计算机和基站两端的串口线是否插实

c.计算机串口是否有问题

d.是否有程序占用该串口

点击下拉菜单，选择信道（频道），此信道要与点菜器的信道一致。然后点击 频道设置，此时提示输入密码，请输入“779”确定即可。

注：基站重新设置好信道号之后，需要关闭基站的电源，再重新打开，以便及时更新里面的数据。

点菜器信道和编号设置：此类型点菜器密码为779，先按两下“#”号键，输入密码，进入设置编号及信道。要保证点菜机信道和软件中设置的基站信道一致。

注：若基站和点菜器的信道不一致，那么设置基站信道与点菜器的信道相同即可。

点菜器的添加：在后台管理---快速设置---无线系统设置中，点击新增点菜器即可添加，也可点击修改。

一、注意事项

1、合理的使用：请不要抽拔和拧动基站天线。

2、电池与充电：只可使用经认可的配件和电池，并请关机充电。

3．防潮：请不要将点菜宝放置在潮湿的地方。

数据如何下载到点菜器

1:启动私服程序（一般是自动启动的，不用手动启动），双击电脑右下角中的小电话图标，弹出设置窗口;

2:点击 下载 按键，会进入下图所示下载界面：

3：在此界面中首先把左边基站1栏目中的所有点菜器全部选择，然后把中间 选择要下载的表 中的表全部选择 如上图，最后点击下载，下方空白处会显示手持点菜器的编号 和 下载进度条，可能需要几分钟的时间，请耐心等待，直到提示下载完成后，点击退出----隐藏。

注：下载菜品数据事 要确保手持开机将无线点菜器退回到主界面下且不要移动手持，下载数据时不要操作无线点菜器。每次添加新菜品后都要执行下载操作，才能把新菜品下载到手持中。

使用无线点菜器如果遇到登录或点菜时，主机超时无应答提示情况，请先检查无线基站是否电源连接正常、基站与电脑连接是否正常、伺服程序是否已运行，如果都正常请退出伺服程序后重运行即可（电脑长时间开机运行可能会造成程序处于假死状态），退出方式为在任务栏伺服程序图标上点右键选择退出。

无线点菜器点菜使用方法根据选用的点菜器类型不同可能不同，请咨询软件供应商。

注：后台管理“菜品资料”中的菜品属性必须选择“无线点菜”后的菜品才会下载到无线点菜器中，不需要无线点菜的菜品可以不下载到无线点菜器中，可控制某些菜品不使用无线点菜，也可以提高点菜器下载数据的速度。

后台管理人员添加新的菜品或修改菜品资料后一定要在营业前及时通知吧台人员，以便及时下载无线点菜数据，避免客人点菜时在点菜器中找不到所点的菜品。