点菜器使用说明书

科技走进生活

欢迎使用此款点菜器，在使用点菜器前请详细阅读使用说明。本手册为随机手册，不得转卖、散发。

咨询本产品相关问题，请与设备供应商直接联系。

一、注意事项

1、合理的使用：请不要抽拔和拧动天线。

2、电池与充电：只可使用经认可的配件和电池，并请关机充电。

3．防潮：请不要将点菜宝放置在潮湿的地方。

二、技术指标

| 名 称 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 无线通信 | 414.570-455.904MHz, 发射功率10mW |
| 传输距离 | 室内>200米，开阔地>1000米 |
| 通信可靠性 | FEC（前向纠错）处理，通信可靠性可与有线媲美 |
| 容量 | 单一基站最多可带192台点菜器，可容纳菜品数据5000条 |
| 电源特性 | 随机配备两节800mA的锂电池，待机开屏耗电<2.2mA，发射耗电<100mA，背光开耗电<35mA |
| 分辨率 | 128×128像素，8行×每行10个汉字 |
| 外形尺寸 | 115×56×16mm(不含天线) |
| 重量 | 75克（不含电池） |
| 温度范围 | -20℃-65℃ |

三、键盘说明

1、返回键：    按返回键返回上一级菜单，主菜单下可以进入登录界面。

2、上下移动键：向上或向下移动光标。

3、左右移动键：文本显示时按左边箭头为上翻页，按右边箭头为下翻页，在输入状态可左右移动光标位置，主菜单下可左右移动选择菜单。

4、开/关机键、确认键：持续按该键，可开机或关机，菜单显示时按该键可进入下一级菜单。

5、功能键*：输入时做删除键，在主菜单下连按三次后再按1、2、3数字键可分别进入修改密码、键

盘测试和通信测试。

6、功能键#：主菜单下按#键进入系统设置，输入数字时按#键可输入小数点，录入菜品时做数字输入

方式与字母输入方式的切换键。

7、0-9数字键：菜单显示时可进入相应的下一级菜单，一般输入状态下可以输入数字；在字母输入状态下连续按可以输入字母。

四、操作说明

数据录入：

无线点菜器的数据来源为：在计算机上录入后下载到点菜器和在无线点菜器上录入的两类。

在计算机上录入后下载到点菜器上使用的数据，应该在 餐饮软件的“系统设置”模块中录入后下载到点菜器上使用。

为了简化点菜器录入，服务员工号、餐台号、套餐编号、菜品编号前几位为零的可以不录入。如：0101餐台可录入101。菜品00503录入503即可。

点菜时，数量录入的小数点位置可以随意，如：录入1、1.0、1.00其效果是相同的；录入12.5、与12.50其效果也是相同的。

屏幕提示为：台/帐单：的录入位置可以录入餐台的编号，也可以录入帐单号。当该餐台只有一个正在消费的帐单时，两者效果相同；当同一餐台有两个以上正在消费的帐单时，则系统会提示两个帐单号分别为多少，并提示必须录入帐单号。

数据下载：

在计算机上，点击“接口（wx）”软件的“下载”按钮，选择要下载的内容和需要下载的手持编号，点击“下载”按钮，接口（wx）显示下载进度条，点菜器也显示相应的下载文件名和下载进度。下载结束后，点菜器显示“下载完成，请关机！”，这时关机后重新启动点菜器时便可以使用了。

开机/关机：

轻轻向下按压取下点菜器后壳上的电池盖，并将随机配备的锂电池按正负极方向轻轻放入机器内，扣上电池盖。

持续按住ENT键，可开/关机。

登录：

在主菜单下按返回键，进入登录界面：

输入正确的工号和密码，发送成功后，按“ESC”或“ENT”进入主菜单。在主菜单“无线点菜机”位置上可以显示20字节的酒店名称（公司名称）。在登录界面或所有界面显示登录员工的姓名。（此功能需要定制）

查询餐台信息：

客人到达后首先用点菜器查询空台为客人选取合适的台位。

在主菜单下，按7键或将光标移动到查餐台—7位置上然后按ENT键进入餐台信息查询：

空闲餐台汇总---1——显示空闲餐台按类别的汇总表。

按类别查空闲---2——输入餐台类别编号，显示该类餐台的空闲情况。

按台号查空闲---3——输入餐台编号，显示该餐台的使用情况。

全部预订信息---4——显示全部餐台预订信息汇总表。

按台号查预订---5——输入餐台编号，显示该餐台的预订情况。如：预订客人姓名、单位、电话、人数，抵达时间等。

开台、换台、并台、撤台、修改台头：

在主菜单下，按1键或将光标移动到开换台—1位置上然后按ENT键进入餐台操作界面：

开台1－对于客人确定了餐桌，但还没有开始点菜的情况下，可以使用该功能为客人占住该餐台，以避免其他领位员把其他客人带到该餐桌。

换台2—甲餐台客人移到乙餐台继续消费。

并台3—甲餐台帐单由乙餐台一并结帐。

改台头4—修改帐单的帐单号、台号、客人数、服务员号等信息。

撤台5－撤销已经开过的台。

预订抵达－指定餐台客人预订抵达，并占用该餐位。如果客人预订信息中包括了点菜信息，则自动把预订菜品点入点菜系统中。（此功能需定制）

点菜：

在主菜单下，按2键或将光标移到点菜—2处然后按ENT键即进入点菜界面（如图）：

此界面有六个模拟手工的点菜单，可随意在这六个空白单中录入客人所点的菜品，所录入的菜品只储存在点菜器上，如果成功发送到计算机则该单被自动删除。如果输入的点菜单不想再使用，可以选中该点菜单然后按*键删除。移动上下键选择一个空白单或直接按相应的数字键进入下一级界面：

输入台号，客人数量，并确认即可进入点菜。（可定制为只输入台号模式）

菜品的录入方式有两种组合：一种为数字输入（即输入菜品编号），加英文输入（即输入该菜品的中文拼音字头）；一种为数字输入（即输入菜品编号），加快速输入（具体方法参考附录中“点菜器快速输入法的应用，此输入方式需要定制）。这两种输入方法可以按#键进行切换，当前的输入法状态会在屏幕的第一行中间位置显示。输入后按确认键即可显示该菜的单价和数量，默认菜品数量为1。如录入错误，可将光标移到该条菜品上按*键删除。（如果删除的是套餐中的一道菜，那么套餐中其他的菜品也一并删除）

用菜品编号、拼音字头和快速输入时均提供模糊查询，即输入该菜品编号的前几位数字或拼音字头的前几个拼音按ENT键，此时会显示该数字编号或拼音字母下的所有菜品，此时可以移动上下键选择菜品（在所有需要输入菜品的界面，操作均同上）。使用数字输入法，输入2位套餐编号后按下键，可显示该套餐中包含的所有菜品。（此套餐功能需要定制）

录入过程中，界面最上方一行实时显示所点菜品的合计金额。

在录入状态下，可向上移动光标到某菜品按确认键，这时会显示该菜品的明细内容。此界面可以进行单位（例盘）选择，如果该菜品为套餐中的一道菜，可进行菜品替换操作，所有菜品在此界面都可以进行数量、重量和制作方法的更改。

进入明细界面按右键，如果该菜品为套餐中的一道菜，则进行套餐替换操作；如果该菜品不为套餐，则进行单位（例盘）选择。（单位例盘修改功能需要定制）

将光标移到数量一行，输入菜品数量，如果有小数点，按#键输入。（也可以在点菜界面点菜后直接输入数量，默认为1；此功能需要定制）。更改套餐中一道菜的数量，套餐中其他菜的数量也随之改变。

按确认键将光标移到制作：处，按向下移动键会显示该菜品的制作方法（需要在软件的系统设置中，为该菜品设置制作方法，如果没有设置就会显示所有的客户要求），用上下移动键按确认键选择，一条菜品的制作方法同时选中不能超过四种。

需要录入没有下载到点菜器的制作方法时，可以用拼音输入法来完成。按ENT键将光标移到制作：处，按#键选择输入方式，“数”为数字编码录入方式，“英”为录入拼音，“汉”为拼音输入法的方式录入汉字，录入完毕按ESC键返回。

录入菜品时，系统默认所点的菜品为“即起”状态，即点菜完毕发送后厨房打印机立即打印所点菜品；如果客人要求该菜品稍后再上，那么在录入状态下按四方向键向右＞键即可将整单所有菜品设为等叫，此时该餐台下的所有菜品后面都加上了“！”，再次按＞键则出现“v”，是指该菜不需要厨房打印制作单，再按＞取消操作；如果只是某道菜需要等叫，那么可将光标移到该条菜品上，按#键，这样该菜品后面就加了“！”，即“等叫”状态，同样再按#键出现“v”，该菜不需要厨房打印制作单，再按#键取消。设为等叫的菜品，厨房打印时候会自动在该菜品上加上“等叫”二字以提示厨房只需备料等客人催菜时再制作。

点菜完毕，服务员按点菜器显示向客人唱报菜名及消费总额并核实客人口味要求，核对无误后按ESC键进入发送界面。

按数字1键或将光标移动到发送-1处并按确认键，即可将客人所点菜品信息传入计算机和厨房打印机。

按数字2键或将光标移动到继续录入-2并按确认键，可继续录入菜品。

按数字3键或将光标移动到整单备注-3并按确认键，直接输入编号或按下移动键，在弹出的要求中选择。如果遇到客人提出的要求点菜器里没有时，可以使用拼音输入法来输入汉字，按“#”键切换输入方式，所选中的输入方式在屏幕最上方一行的右侧显示。

按数字4键或将光标移动到录入临时菜-4并按确认键，录入菜谱里没有的菜，即临时菜。菜号是指在“系统设置”中设置的临时菜品号，该菜品号必需是“前台允许修改菜名价格”的；其中单位、菜名、做法是可以输入汉字的，输入完毕按确认键发送。

催菜：

在客人用餐过程中，服务员随时可以使用点菜器的催菜功能为客人服务，催菜后厨房会打印催菜通知。

在主菜单下，按键或将光标移到催菜--4处按ENT键即可进入：

催菜时可以整桌催，也可以按菜品类别和菜品催，点菜器催菜后厨房打印机会即时打印催菜信息。

退菜：

在主菜单下，按5键或将光标移到退菜--5处后按ENT键。

输入台号或帐单号、菜品名称、数量和退菜原因（需要有退菜权限）。

划菜：

上菜时服务员可以使用此功能进行上菜确认，在主菜单下，按3键或移动光标到划菜--3处然后按确认键，输入上菜的台号或帐单号、菜品名称，按确认键发送。

划过的菜品在查菜品制作进度时会显示“√”，表示该菜已上桌。

查帐单：

客人在就餐过程中或就餐完毕，通过此处查询消费金额、菜品明细及其状态，在主菜单下， 按6键或移动光标到查帐单----6处然后按确认键，输入所要查询的台号并确认，就会显示该台下所有的菜品及每个菜品的制作进度：

其他功能：

如果需要使用一些附加功能，请在主菜单下按8键盘，或者移动光标到其他―8处然后按确认键。

重量确认1：

如果有菜品需要重量确认，则按“1”，进入重量确认界面。

第一步：你需要输入客人就餐的餐桌号、需要确认重量的菜品编号和确认的重量。最后按确认键发送重量确认信息。

如果该菜品客人只点了一道，那么系统就会返回重量确认成功的信息。否则，系统返回多道该菜品的流水号，并且需要点菜员挑选一道再次进行重量确认。

第二步：如果需要挑选一道菜品进行重量确认，则重新进入重量确认界面，并输入：客人就餐餐桌号、菜品流水号（从上次返回的信息中得到，记住，并在这里输入）和确认的重量。最后按确认键发送重量确认信息。

沽清列表2：

如果要查看当前的沽清信息，除了在点菜操作时，在选择点菜单界面上按“#”键调出沽清信息，还可以在这里按“2”，查看当前餐厅的菜品沽清信息。

打印消费单3：

此处的打印点菜单是指在特殊情况下，如点菜单丢失或客人点了几次菜，吧台需要将几次的点菜单合为一张，那么可以使用此项功能打印点菜单。

请求结帐4：

如果客人要走，那么可以在这里请求结帐。客人用餐完毕结账时，可以在这里请求结帐。按“4”，进入请求结帐界面。然后输入客人就餐的餐桌号，最后按确认发送信息。请求结帐操作完毕后，收银员的电脑界面上，会出现该餐桌闪烁，表示请求结帐的信息。收银员可以提前打印客人消费单，等待点菜员来取。

复制账单：如果有两桌点相同的菜，可以只点一桌，然后将账单复制，不用在费时间点相同的菜。（此功能需要定制）

桌位预定：用餐之前以电话或其他方式预定桌位。（此功能需要定制）

结账：通知主机此餐台用餐完毕，并提交此台付款金额。（此功能需要定制）

打印查询单：通知主机打印此餐台的所有消费信息，供客人查阅。（此功能需要定制）

查资料：

在向客人介绍菜品时，方便服务员查看菜品、菜品分类、套餐等，平时可用来熟悉常用编码。

在主菜单下，按9键或移动光标到查资料--9处然后按确认键即可。

设置：

在主菜单下，按#键，进入点菜器设置界面。

自动背光—用左右键切换，为开或关。

按键音—用左右键切换，为开或关。

关屏延时—无按键（操作）多少秒后自动关闭屏幕以节省用电。

屏幕最下面一行显示的依次为本机的机器号、编号、信道号。

在“设置”界面按#键，进入管理员设置界面，只有输入管理员密码后才能进入此界面，此密码请向经销商索取，并注意保密。

无线信道—与实际使用的基站信道号一致（信道范围1－64）。

本机机号—在同一个酒店中，本机机号必需是唯一的，建议与机器本身的出厂编号后三位数一致，以保证唯一（机号范围1－255）。

屏对比度—设置屏对比度，即显示字的深浅（对比度范围30-55）。

无线信道、机号设置确认生效；屏对比度要重新开关机后生效。注意屏的对比度在出场时已经调到最佳状态，一般情况下不需要更改。

修改密码：

在主菜单下，按*键三次以上后按1键，进入修改密码界面：

操作员登陆后，如果需要修改登陆密码，可以在此进行修改。

键盘测试：

在主菜单下，按* 键三次以上后按2键，进入键盘测试。逐一测试各按键的使用情况，如有问题，请及时与当地经销商或代理商联系。

通信测试：

用于安装人员在安装调试时使用，按*键三次以上后按3键，进入通信测试。在通讯测试时基站不必连接计算机，只需要接通电源，安装天线，接上测试头即可。点菜器进入测试模式后，显示“o”表示有信号，显示“×”表示没有信号。测试完毕按“ESC”键返回的主界面。

故障排除：

| 名 称 | 解 决 办 法 |
| --- | --- |
| 不能开机 | 重装或更换电池 |
| 数据显示异常 | 重新下载数据 |
| 不能通信 | 检查是否有重复或未登记的机号、出厂号，是否位于无线通信的死角，无线信道是否设置正确。 |
| 经常出现超时 | 有无手持处于通讯测试界面；基站安装位置是否合理，基站天线位置是否合理。 |
| 耗电太大 | 检查是否处于通讯测试界面，或关屏延时时间设置太长，或电池达到使用期限。 |

附录1：拼音输入法使用说明

无线点菜器新增拼音输入法，解决了客人临时点菜不能输入的问题，正确的使用方法如下：

点菜后，如果客人需要点临时菜，那么在点菜输入界面按“返回”键，屏幕会进入发送界面，选择“输入临时菜”，进入临时菜界面，首先输入临时菜“编号”，因为临时菜可能是热菜、凉菜或者面点类，此时需要输入提前设置好的编号，然后按“回车键”，光标自动移到“单位”一栏处，屏幕最下方一行会自动出现菜品单位所常用的单位名称，第一屏显示为“大中小半点盘份例”，按右移动键翻到下一屏，以此类推，按左移动键返回上一屏幕，如果要选择如“盘”字，那么按数字“1”键，屏幕上会出现“请选择：”，然后在每个字的上方都有一个对应的数字，那么选择该字所对应的数字即可。

如果需要输入相应的汉字，那么在相应的数字键盘上标示有相应的拼音字母，只需要按该字母所在的数字键盘，按完后屏幕最下方显示所出现的汉字，如果该汉字不是您所需要的，那么请用上下移动键选择所需要的字。如要输入“烤”字，那么“烤”的汉字拼音是“kao”，

按三个拼音字母所在的数字键盘“526”，但是屏幕下面显示的是“kan”的组合，那么用下移动键向下移动到“kao”处，按数字“1”键，屏幕上方会都有一个对应的数字，那么选择该字所对应的数字即可；如果该字没有出现在第一屏，那么按右移动键翻到下一屏，按对应的数字选择即可。

如果需要输入数字或汉字拼音，则按“#”键切换输入法 “数”、“英”，输入相应的数字或拼音即可。

附录2、快速输入发的应用

传统点菜器助记输入法：

如想点菜“鱼香肉丝”需要按“9”三次得“Y”，

再按“9”两次得“X”，

再按“7”三次得“R”，

再按“7”四次得“S”。

一共按十二次键，得到液晶屏显示“YXRS”按确认可查询到“鱼香肉丝”。麻烦！

快速输入法：

如想点菜“鱼香肉丝”只要按“9”“9”“7”“7”，即只要按四次键就可得到

液晶屏显示“9977”按确认可查询到“鱼香肉丝”。快捷！省事！

附录3：基站与点菜器频段表：

| CH# | 中心频率MHz | CH# | 中心频HMz | CH# | 中心频HMz | CH# | 中心频HMz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 414.570 | 17 | 422.557 | 33 | 430.544 | 49 | 438.532 |
| 2 | 414.995 | 18 | 423.049 | 34 | 430.875 | 50 | 439.058 |
| 3 | 415.562 | 19 | 423.502 | 35 | 431.494 | 51 | 439.537 |
| 4 | 416.078 | 20 | 424.070 | 36 | 432.010 | 52 | 440.006 |
| 5 | 416.413 | 21 | 424.523 | 37 | 432.577 | 53 | 440.516 |
| 6 | 417.028 | 22 | 425.015 | 38 | 433.002 | 54 | 440.989 |
| 7 | 417.466 | 23 | 425.426 | 39 | 433.505 | 55 | 441.480 |
| 8 | 417.993 | 24 | 425.998 | 40 | 434.026 | 56 | 442.218 |
| 9 | 418.520 | 25 | 426.419 | 41 | 434.318 | 57 | 442.745 |
| 10 | 418.965 | 26 | 426.946 | 42 | 434.845 | 58 | 443.037 |
| 11 | 419.485 | 27 | 427.472 | 43 | 435.516 | 59 | 443.447 |
| 12 | 420.100 | 28 | 427.999 | 44 | 435.979 | 60 | 444.061 |
| 13 | 420.626 | 29 | 428.525 | 45 | 436.484 | 61 | 444.487 |
| 14 | 420.919 | 30 | 429.052 | 46 | 436.952 | 62 | 445.054 |
| 15 | 421.440 | 31 | 429.483 | 47 | 437.478 | 63 | 445.495 |
| 16 | 421.943 | 32 | 429.930 | 48 | 438.005 | 64 | 445.904 |

注：发送和接收的数据速率均为115200bps

附录4：锂电池使用说明

使用新电池时，前几次充电时间要保持在10个小时以上（如充电时间未达到10小时，即使充电器提示已充满电，也请不要停止充电），并尽量使电池电量耗尽，再进行下一次充电，反复几次后，电池将被激活达到最佳使用状态，而点菜器也将达到最长的待机和使用时间。在以后的使用中则没有上述限制，但最好每次充电4-5小时。