关于如何检测打印机与电脑之间网络是否接通

第一步：确定打印机的IP地址。

方法之一：

首先关闭打印机，然后按住走纸健不放同时再按开关按钮，让打印机自检打印，如图：

80打印机走纸健                           80打印机开关键

58打印机走纸健                       58打印机开关键

自检打印，打印机会自动打印一张自检打印表，在上面会有打印机的IP地址等信息。

方法之二：

在安装打印机驱动的电脑上点击开始------运行-----打印机和传真，如图：

进入打印机和传真设置，找到有故障的打印机名称，在此我们用 面点30 此打印机来演示。

右击打印机名称，点击属性，如图：

进入属性界面，

在此界面选择端口标签，在下面的列表里会有打印机的名称以及次打印机所对应的IP地址，如图：

如图所示，此台打印机 面点30 对应的IP地址为：192.168.123.30

注：一般情况下，打印机名称后面的数字就是此打印机IP地址的最后一个字节（如 面点30 中的 30），每个IP都会有4个字节，前三个字节我们默认给客户设置为192.168.123 那么整个IP地址的显示方式就为：192.168.123.XX

如 面点30 此打印机的IP地址就为 192.168.123.30.热菜60的IP就为：192.168.123.60.以此类推

第二步：检测打印机与电脑是否连通。

首先，点击 开始---运行，如图：

进入操作界面,在对话窗中输入 ping 192.168.123.30 如下图

点击 确定 进入操作界面，如果打印机与电脑之间联通完好，会出现以下界面如下图：

如果打印机与电脑之间联通出现故障，则会出现以下界面如下图：

若出现网络不通情况，那么请检查您的网络线路：

- 打印机和交换机之间网线是否插好。

- 交换机与电脑之间网线是否插好。

- 若网络通但不出纸那么请检查以下设置：

- 打印机端口设置是否错误。

- 程序后台设置是否错误。

- 伺服程序是否没有打开。

- 若以上设置经检查均正常，但厨房打印机不打印，那么请联系我们：

- 北京盛世天良科技发展有限公司

- 电话/传真：010-89752912 84671672

- 网址:www.tlsoft.com.cn

- 地址：北京市朝阳区立清路明天第一城  100107