打印机IP地址的设置

1：点击---开始---设置-----打印机和传真，进入设置界面：

2：右击要设置IP地址的打印机(例如要设置热菜60的IP地址，我们把打印机随机配备的驱动盘放入光驱后，按提示点击下一步即可，只需在选择型号时选择该打印机的型号按完成就可以，安装完成后，把打印机名称改为热菜XX、凉菜XX等，XX就是我们要设置的打印机IP地址的最后一个号段，如192.168.123.60 中的60），点击属性，如下图：

弹出设置窗口，如下图：

3：点击 端口 标签：

在端口标签中点击左下角 添加端口标签，如上图：

4：在弹出的打印机端口小窗口中选中 Standard  TCP/IP  Port 选项后，点击 新端口 按键,会弹出如下图提示，直接点击下一步：

5：在弹出的 添加标准 窗口中的 打印机名或IP地址栏中输入IP地址,然后点击下一步：

弹出窗口直接点击下一步：

6：点击完成后，会出现之前的属性设置界面，如下图：

在上图界面点击 关闭 按键。然后会出现确认界面，如下图：

点击 应用 按键，那么此打印机的IP地址就设置成功了，如下图：

最后点击 确定 按键，退出即可。

另：打印机的IP地址要和主机的IP地址为一个网段，主机的IP地址设置方法如下：

1；右击 网上邻居---属性：如下图

2；右击 本地连接----属性。如下图：

3；在弹出的窗口中下拉滚动条，找到 Internet 协议（TCP/IP），双击 进入设置界面.

4;在此界面中设置本计算机的IP地址为：192.168.123.xx 网段即可（例如192.168.123.8），子网掩码设为255.255.255.0，点击确定，设置就完成了，此时主机电脑的IP地址和网口打印机的IP地址就在同一个局域网了。