谈谈AutoCAD2007的三维作图新功能

我最早接触的AutoCAD是DOS环境下的R12版，当时就已经有了3D建模功能，但是长期以来，大多数使用者一直把AutoCAD作为平面制图的传统工具，其3D功能，由于存在着种种不方便之处，一直不为人们所重视。

但是，AutoCAD2007版的推出，改变了这种局面，虽然AutoCAD的每一个新版本都带来了一些新功能，但是AutoCAD2007版在3D功能方面的加强，有人甚至认为，是一次革命性的变化。

现在你一打开AutoCAD2007，在默认情况下，首先出现的就是三维建模工作空间，其视图方向为东南等轴测方向；另外，很可能三维工具面板也同时跳了出来。这里一下之就把2007版的二个新功能显示了出来：第一是《工作空间》的概念，你可以根据需要，选择三维建模或AutoCAD经典，还可以自定义工作空间。所有这些工作可以在《工具》菜单的《工作空间》里完成。第二是三维工具面板，该面板集中按排了三D建模的主要工具，考虑到面板占据了一定的屏幕空间所带来的不便，你可以通过面板上的“特性”菜单，设置成（当光标离开时）自动隐藏或设置成一定的透明度。

另一个重要的改进是提供了“动态UCS”功能，即屏幕下部，位于《对象追踪》旁边的那个标签《DUCS》，一旦打开了动态UCS，你就可以在实体的任意一个平面上绘制轮廓或创建拉伸：当你开始一个绘图命令时，只要把光标移到实体的任意一个平面上，AutoCAD即把该平面作为临时UCS的XY平面（光标显示的XYZ坐标也随着改变），而在以前的版本中，你只能在当前UCS的XY平面上绘图或拉伸。

2007版还提供了新的《视觉样式》工具（在3D工具面板上可以看到视觉样式的下拉式列表），其中的“概念”样式使实体观察更清晰并更具有立体感，还可以用“视觉样式管理器”创建自定义样式。

拉伸是3D建模中最重要的一种方法，现在的拉伸命令已经有了“所见即所得”的视觉效果：拉伸的实体会随着鼠标的移动而直观地在拉伸高度方向变化。（当同时拉伸多个轮廓时不会有这种效果）

按住并拖动：该命令位于工具面板的“三维制作控制台”区域，也可用按下Ctrl+Alt二键来开始本命令，该命令可以相当方便地创建拉伸体或修改实体。使用本命令创建拉伸实体时，只要单击由共面直线或边围成的任意区域、拖动鼠标后单击或输入高度值即可；使用同样方法还可以编辑修改实体。如果把实体表面的封闭区域向实体内部拖动，则可以方便地实现除料。

3D创建中经常需要转动3D实体，以前版本可以用中键（滚轮）来实现实体的平移（中键拖动）或缩放（中键滚动），但却没有转动实体的简便方法，必须使用_3Dorbit这一类工具，现在2007版提供了按下Shift键的同时用鼠标中键拖动来转动实体这一简便方法。

2007版的3D基本成型命令增加了三个：新增的“扫掠”（Sweep）命令可沿任意曲线拉伸一个封闭轮廓，根据需要还可作扭转变形；“放样”(Loft)命令可使实体从一个截面形态过渡到另一个截面形态；“螺旋”(Helix)命令可以生成一条螺旋线，结合“扫掠”命令可以方便地创建弹簧、螺纹、蜗杆等。

在对象捕捉追踪性能方面，现在可以沿 Z 方向进行追踪，即可以对当前UCS的XY平面上的特征点位置沿Z轴方向进行追踪。

正交模式也扩展到了Z方向，例如要沿Z轴方向移动一个实体，现在可以很方便地在正交模式下进行。

2007版在3D建模方面还新增了许多命令，本文只准备对几个笔者认为比较重要的命令作一些介绍：

平面摄影（flatshot）：对于大多数AutoCAD使用者来说，制作3D实体并不是最终目的，最终目的是要制作出工程图：即符合国家标准的各种平面投影视图。

以前AutoCAD提供了Solview、Soldraw、Solprof等命令用于根据3D模型实体来生成平面投影视图，这些命令只能用于布局中，即只能用于从图纸空间中出图。使用这些命令存在着一些不太令人满意的地方，而且很多人都习惯于从模型选项中出图，因而使得如何把3D实体变为平面视图成了一大问题。

2007版的新命令“平面摄影”（flatshot）使这一问题得到解决，这个命令可以在工具面板的“三维制作控制台”区域找到，该命令的实质就是把当前位置的3D实体“拍摄”下来，再在当前UCS的XY平面上生成一个平面视图，或把该平面视图输出到一个外部文件，生成的平面视图中，可见轮廓线（前景线）组成一个块，不可见轮廓线（暗显直线）组成另一个块，可以给这二个块分别指定相应的线型。

使用这个命令要注意的是：系统变量UCSORTHO必须设置为0，平面摄影命令还存在一些问题，例如，在不可见轮廓线中的园（由园柱体投影产生）被“摄影”后，有时可能并不是一个真正的园（而是一条Spline）,用标注园的命令去标注它时，就不行了，此时应另外想些办法。

截面平面（Sectionplane）：这个命令同样可以在工具面板的“三维制作控制台”区域找到。

剖切实体或获取剖面可以用Slice、Section这一类命令，但现在有了Sectionplane，由于其强大的功能，使得其他命令几孚都用不着了。

截面平面或截面对象可以是单一平面，也可以是几个平面组合成的截面（用于阶梯剖视）,截面对象创建后，可以在当前UCS的XY平面上生成2维剖视图，也可生成3维剖切模型。经剖切后的原有3D模型可以不受影响。

单一平面的截面对象可以选取实体上任意一个平面来创建截面对象，然后选中这个截面对象，把它移动到所需位置即可。

也可以选择“绘制截面”选项：创建截面对象前应先在当前UCS的XY平面上绘制剪裁直线(或折线)，截面对象即为通过该直线或折线并垂直于当前UCS的XY平面。然后执行“截面平面”命令，按提示选择直线或折线上各端点，以回车结束选择，最后在剪裁线的一侧点击以确定剖视方向（相当于剖切符号的箭头方向）。

截面对象创建后，可选中该截面对象，从右键菜单中可选择相应的各种功能，如生成3维或2维截面、激活活动截面（激活或取消激活将使被截部份实体消失或显示）等。然后，如果需要恢复实体的原来状态，可以把截面对象删除。

所创建的2维截面的填充色为该实体的颜色，如果要在工程图中作为剖视图使用，应将其分解，再选中填充色后修改其特性（如改为国标的45度剖面线），同时可能需要适当旋转（90度/180度）以符合各工程视图之间的投影关系。

三维对齐（3Dalign）：位于“修改”菜单的“三维操作”部份，2007版新增了这个命令，使得几个3维零件之间的装配得到了有力的支持。

三维对齐命令通常用于二个零件之间的平面定位（贴合或对齐），三维对齐命令开始后，首先选择源对象（需改变位置的零件），再在源对象上选取三个点（这三个点组成一个定位平面），再移动光标到目标对象（不改变位置的零件）的定位平面上，此时只要开启了DUCS，目标对象的定位平面的边界就会呈现虚线，再选取目标对象的第一、二、三点；注意：选择的第一点将与源对象的第一点装配时将完全重合，第二点仅用于控制方向，装配后不一定重合，第三点只用于控制二个平面是“贴合”还是“对齐”。

笔者以前创作了一个小软件Acadtools（AutoCad机械制图小工具）用于2D作图，最近已准备推出一个Acad3Dtools软件用于3D作图（该软件同时还包含了经改进后的Acadtools全部功能），欢迎各位使用。

http://qianjk.blogspot.com/

钱嘉奎

2008/11/18