AcadtoolsV4.0使用介绍（2D部分）

AcadToolsV4.0二维制图部分的操作如下。

主窗口（通用绘图工具）

标注窗口（通用标注工具）

Excel参数绘图

插入图框标题栏窗口及全局比例设定

尺寸驱动窗口

主窗口（通用绘图工具）

用快捷键DD打开（原来的快捷键TY继续保留）

主窗口中提供了打开其他各窗口的命令按钮，启动AutoCAD后，应先启动主窗口，然后才能打开其他窗口，其他各项功能需注意的如下：

- 30度/60度倒角：先输入长边或短边尺寸，在图形中应先选中短边，后选长边，一处倒好后可按回车重复倒另一处。（45度倒角放在标注窗口中进行）。

- 内六角螺钉安装孔：（应先画好孔中心线）先在M右边的文本框中输入螺钉规格，孔径及沉孔深度软件能按国家标准自动确定（也可修改），目前还只能绘制水平/垂直方向的内六角螺钉安装孔，倾钭孔请用旋转方法实现。（轴向螺孔目前也只能绘制水平/垂直方向的）。

- 自定义命令中列出了几条命令行执行的命令，其中LN为拉长或缩短一条直线（不改变直线方向）

- 新建DWG图形文件：以本软件所带的Acadtools.dwt为样板新创建一个dwg图形文件。

标注窗口（通用标注工具）

从主窗口中打开，或用快捷键BZ打开

- 首先要确定标注比例（打印时图形缩小，则标注比例放大）然后才能显示所有标注工具。（在图形空间中标注，标注比例一般为1）

如在模型空间中出图，建议在绘图大致完成后先插入图框，可自动生成“全局比例值”，即可自动获取合适的标注比例。

- 尺寸标注框架内提供了各种复杂标注的解决方法：
a、首先按标注类别（图素间距离、直线长度、园视图直径等）选中相应单选框
b、再按标注要求选中“加前缀”“重写尺寸”“标注公差”等复选框，并填写有关数据，默认的前缀为%%c,即直径符号φ，“重写尺寸”指不使用Acad自动测量的数字而另外指定一些数字。
c、完成上述设置后可点击“标注尺寸”或“修改标注”执行，“修改标注”指对已存在的标注作文字上的修改，如添加公差等，可按住Shift键选中多个标注一次修改。

- 粗糙度标注：先在列表中选取中粗糙度数值（列表可上下滚动），再开始标注，标注时应在标注点外法线方向离开一点处（不超过光标拾取框范围）点击，以便系统能判别标注方向，可一次进行多处标注，右击结束。

- 45度倒角：注意用矩形工具画的矩形应先打散成直线，倒角时可按回车重复进行；画标注引线时（应先取消正交方式）先选取倒角线，再沿大致45度方向点击钭引线结束处，再沿大致水平方向点击水平线结束处，最后点击文字标注处。

- 插入基准符号：应先确定基准的上下左右位置，为了在插入时使基准的短划能偏离基准面一点距离，故应先关闭“对象捕捉”。

- 插入剖切符号：根据剖切箭头的指向判断左右，先点击右插入点，再点击左插入点（可打开正交、对象捕捉以使捕捉位置正确），即可插入剖切符号连同标记字母。如剖切面为几个平行或相交平面（阶梯剖视、旋转剖视），可采用插入多个剖切符号，再删除多余部分的方法实现。

- 坐标式标注（同一基准出发的尺寸标注）：为国标GB4458.4-84中指定的一种简化标注，有兴趣的朋友可参见《坐标式标注说明》一文中有详细说明。

Excel参数绘图

从主窗口中打开，或用快捷键CS打开（原快捷键TY继续保留）

Excel参数模块是使用保存在Excel表中的数据来绘制;用户可选择绘制回转体视图或绘制轮廓图二种类型：

- 《新建Excel文件》：打开Excel,并以HZData.xls(选择了绘制回转体视图)或LKData.xls（选择了绘制连续或封闭轮廓）为样板新建了一个Excel文件，请修改其中的数据，再另存为一个新文件。新建文件完成后应保存并将Excel窗口最小化（不要关闭Excel文件）再点击相应《绘制》工具即可。

- 《选择Excel文件》：选择一个已经建成的Excel文件。

绘制回转体视图时：

回转体视图：指回转体零件的轴向视图或轴向剖视图。

Excel文件中的数据输入：按样板HZData.xls新建的Excel文件中, Sheet1中是外园数据，Sheet2中是内孔数据。按从左到右的次序，把各级外园尺寸输入到Sheet1中，如有内孔尺寸则输入Sheet2中。（同一行中，如为园柱体，则左端直径等于右端直径，园锥体则不等）

点击《绘制回转体视图》进入AutoCad界面后，出现提示“输入左起点”后，应点击回转体左端面中心点所在的位置，即可完成绘图。

绘制轮廓时：

轮廓：由直线或园弧连续构成的2D图形（封闭或不封闭轮廓），当已知轮廓各点（直线或园弧的端点）的相对坐标位置时，可应用这个方法绘制轮廓。

《绘制轮廓》：根据当前Excel文件的数据及在AutoCAD绘图区域选择的轮廓起点，自动绘制轮廓。

Excel文件数据输入规则：Exce表的每一行数据代表了一个轮廓点的全部特征。软件提供了一个样本文件LKdata.xls可参考。

类别：取值范围0~3，起点为0，从第二点开始，表示这一点与上一点之间的连线的类型：

直线取1；顺时针园弧取2；逆时针园弧取2（从上一点到这一点的园弧方向）。

X、Y坐标：为该点的坐标位置，注意是相对坐标。

相对坐标系的原点和轮廓起点可按情况决定；例如：可设定轮廓的左下角点为X=0、Y=0的原点（此时坐标系原点和轮廓起点重合）；如绘制回转体实体的截面轮廓（用来旋转成型生成3D实体），可取左端面的回转中心处为X=0、Y=0的原点，如果绘制中心有内孔的回转体实体的截面轮廓，那么坐标原点可取左端面中心处，而轮廓起点则在左端面孔半径处。

R半径：如上一点到这一点的连接线为园弧，则应输入半径值。

可以在同一个Excel文件的各个工作表内（Sheet1、Sheet2等）输入各个不同的轮廓数据，绘制时只处理当前工作表的数据。

绘制的图形如用于拉伸或旋转，应将其转换为单一封闭轮廓；如用于扫掠的的路径，应将其转换为单一不封闭轮廓（可使用Acad3Dtools的主模块）

插入图框标题栏窗口及全局比例设定

从主窗口中打开，或用快捷键BT打开（原快捷键HD继续保留）。

如在模型空间中插入，则应确定放大比例：如图纸打印时缩小一倍（即图纸比例为1：2），则放大比例应为2。(如在图纸空间插入，则一般取1)，请使用“自动设置比例”：即在绘图大致完成后，在屏幕上点击二点（先点击图框左上角，再点击图框右下角）以确定图框范围内应包含的图形元素，软件即可自动计算出一个比例（例如:1:2.666）,自动生成的比例可能不符合国标要求，可手工修改到接近国标规定的一个比例（例如:1:2.666可修改为1:2.5）,修改后应点击《确定比例修改》；软件将同时产生“全局比例值”以用于标注比例及线型设置。

用户要修改图框文件，请打开“a4竖框HZTXT.dwg”等，注意不要把各属性的次序搞乱.。

名称栏可自动填写当前图形文件名，（在保存前为默认文件名Drawing1之类，命名保存后再打开本模块即显示所保存的文件名）比例、制图人、制图日期均可自动填写（如自动填写不符要求，也可改写）

建议用户制图时先把基本视图画好后，先命名保存，再按适当比例插入图框标题栏（可自动正确填写名称、比例等），然后标注尺寸（可自动确定合适的标注比例），可最大限度减少工作量。

尺寸驱动窗口

从主窗口中打开，或用快捷键CD打开。

改变直线长度及修剪或延长直线时注意：点击点应靠近直线的变动端点（特别注意修剪二相交直线时，判别修剪哪一部分的判断原则与AutoCad有所区别）。

- 改变二图形元素距离时，后选中的为移动元素。

- 所标注的尺寸如需加公差或前缀后缀，请在《通用标注工具》中，用<修改标注>方式完成。（标注比例、园视图直径是否标注在园内请预先在标注模块中设好）。

- 二直线距离改变后，原来在端点相连接的二直线变成分离或交叉，这时可用《修剪或延长直线至交点》，使之恢复相连于交点。

- 标注非水平/垂直方向二元素间距离时，应适当移动光标，使能标注出所要求的尺寸。

欢迎各位提出改进意见。

欢迎访问我的博客：

http://blog.sina.com.cn/qianjk

Email: qianjk@yahoo.com.cn     QQ:279899391

浙江省嘉兴市   钱嘉奎  2008/11/18