中琅可变数据软件外部程序调用接口建议

- 接口初始化：

函数：ZL_Initialization

功能：接口初始化

返回值：成功/失败。类型：eRET（详见附录一：返回值eRET）

备注：在接口程序运行开始的时候运行一次。

参数说明：

| 名称 | 类型 | 释义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| programDir | string | 中琅条码标签打印软件程序目录 | 如：d:\中琅条码标签打印软件\ |

- 打开文档

函数：ZL_OpenDoc

功能：打开现有标签文档

返回值：成功/失败。类型：eRET（详见附录一：返回值eRET）

备注：支持旧版标签文档。

参数说明：

| 名称 | 类型 | 释义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| filePath | String | 标签文档路径 | 后缀名：zhl 或 lp |
| password | String | 标签文档打开密码 | 可以为null或空值 |

- 获取文档总页数：

函数：ZL_GetTotalPages

功能：获取指定文档总页数。

返回值：总页数（-1为失败；其它为页数）。类型：int

备注：无。

参数说明：

| 名称 | 类型 | 释义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| filePath | string | 标签文档路径 | 后缀名：zhl 或 lp，为null或空值时仅打开软件主窗口 |
| password | string | 标签文档打开密码 | 可以为null或空值 |

- 获取文档尺寸：

函数：ZL_GetPageSize

功能：按照指定DPI获取文档尺寸。

返回值：成功/失败。类型：eRET（详见附录一：返回值eRET）

备注：无。

参数说明：

| 名称 | 类型 | 释义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| xDPI | int | 进纸方向DPI |  |
| yDPI | int | 喷头方向DPI |  |
| width | int& [out] | 文档宽度 | 单位：点 |
| height | int& [out] | 文档高度 | 单位：点 |

- 设置接收RIP数据的回调

设置回调：ZL_SetRIPReadCallback

功能：接收RIP数据

返回值：成功/失败。类型：eRET（详见附录一：返回值eRET）

备注：请在调用输出指令前一次性设置。

回调声明：

void (*pRIPReadFun)(byte* ripData, int dataLen, int lineByteWidth, int imageWidth, int imageHeight, int pageIndex, char* text, int effectPts);

回调备注：ripData行数据做了32bit对齐；pageIndex为当前输出页序列，不是页码。

回调参数说明：

| 名称 | 类型 | 释义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ripData | byte* | RIP数据数组 | 整图RIP数据 |
| dataLen | int | RIP数据数组长度 |  |
| lineByteWidth | int | 32bit对齐后的每行宽度 | 单位：byte |
| imageWidth | int | 图像宽度 | 单位：点 |
| ImageHeight | int | 图像高度 | 单位：点 |
| pageIndex | int | 当前输出页序列 | 从0开始 |
| text | char* | 当前标签数据内容 |  |
| effectPts | int | 有效点数量 | 当前页有效点数量 |

- 启动RIP输出

函数：ZL_OutputToRIP

功能：启动RIP输出

返回值：成功/失败。类型：eRET（详见附录一：返回值eRET）

备注：无。

参数说明：

| 名称 | 类型 | 释义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| startPage | int | 起始页码 | 从1开始，小于结束页码 |
| endPage | int | 结束页码 | 从1开始，大于起始页码 |
| xDPI | int | 进纸方向DPI |  |
| yDPI | int | 喷头方向DPI |  |
| printUnitWidth | double | 喷头宽度 | 单位：mm |
| colorCount | int | 颜色种类 | 黑白:1；彩色：4 |
| colorDepth | int | 色深(bit) | 可选值：1、2 |
| threshold | int | 颜色阈值 | 最小值0，最大值100 |
| isCustomOutput | bool | 自定义输出开关 | true：允许程序修改某个图形的数据 flase：根据标签数据源输出。 |

- 设置接收RGB数据的回调

设置回调：ZL_SetRGBReadCallback

功能：接收RGB数据

返回值：成功/失败。类型：eRET（详见附录一：返回值eRET）

备注：请在调用输出指令前一次性设置。

回调声明：

void (*pRGBReadFun)(byte* rgbData, int dataLen, int imageWidth, int imageHeight, int pageIndex, char* text);

回调备注：rgbData行数据未做32bit对齐；pageIndex为当前输出页序列，不是页码。

回调参数说明：

| 名称 | 类型 | 释义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| rgbData | byte* | RGB数据数组 | 整图RGB数据 |
| dataLen | int | RGB数据数组长度 |  |
| imageWidth | int | 图像宽度 | 单位：点 |
| ImageHeight | int | 图像高度 | 单位：点 |
| pageIndex | int | 当前输出页序列 | 从0开始 |
| text | char* | 当前标签数据内容 |  |

- 启动RGB输出

函数：ZL_OutputToRGB

功能：启动RGB输出

返回值：成功/失败。类型：eRET（详见附录一：返回值eRET）

备注：无。

参数说明：

| 名称 | 类型 | 释义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| startPage | int | 起始页码 | 从1开始，小于结束页码 |
| endPage | int | 结束页码 | 从1开始，大于起始页码 |
| xDPI | int | 进纸方向DPI |  |
| yDPI | int | 喷头方向DPI |  |
| isCustomOutput | bool | 自定义输出开关 | true：允许程序修改某个图形的数据 flase：根据标签数据源输出。 |

- 停止输出

函数：ZL_StopOutput

功能：停止输出

返回值：成功/失败。类型：eRET（详见附录一：返回值eRET）

备注：支持旧版标签文档。

参数说明：无参数

- 关闭文档

函数：ZL_CloseDoc

功能：关闭标签文档

返回值：成功/失败。类型：eRET（详见附录一：返回值eRET）

备注：非必须操作。

- 参数说明：无参数。

- 释放资源

函数：ZL_Release

功能：释放接口占用资源

返回值：成功/失败。类型：eRET（详见附录一：返回值eRET）

备注：在接口程序退出前运行一次。

- 参数说明：无参数。

附录一：返回值eRET

类型：enum

成员列表：

| 名称 | 值（Int） | 释义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| RET_OK | 0 | 执行成功 |  |
| RET_ERROR | -1 | 执行失败 |  |