T形单筋抗弯验算

项目名称_____________日    期_____________

设 计 者_____________校 对 者_____________

一、构件编号: [/构件编号]

二、设计依据

三、计算信息

钢筋和混凝土指标

C	[/CC]	C?(20,25,30,35,40,45,50,55) 混凝土等级

fc＝	[/fc]	(N/mm2)	混凝土抗压强度设计值 fck

ft＝	[/ft]	(N/mm2)	混凝土抗拉强度设计值 ft

Ec＝	[/Ec]	(N/mm2)	混凝土弹性模量 Ec

βc＝	[/dBc]	砼强度系数	1.0<C50<内插<C80<0.8

HRB	[/B7]	HRB(235,335,400) 纵筋强度等级

fy＝	[/fy]	(N/mm2)	纵筋抗拉压强度设计值 fy

Es＝	[/Es]	(N/mm2)

α1＝	[/dA1]		1.0<C50<内插<C80<0.94

β1＝	[/dB1]		0.8<C50<内插<C80<0.74

ξb＝	[/dEb]		ξb＝β1/(1+fy/0.0033Es)

αE＝	[/dAE]		αE＝Es/Ec

梁截面尺寸

b＝	[/b]	(mm)	腹板宽度 b

h＝	[/h]	(mm)	梁总高度 h

bf＝	[/bf]	(mm)	翼缘宽度 bf (见T型构件翼缘计算宽度)

hf＝	[/hf]	(mm)	翼缘高度 hf

ca＝	[/ca]	(mm)	混凝土保护层厚度 ca

h0＝	[/h0]	(mm)	梁有效高度 h0=h-ca

纵向钢筋：[/N]φ[/φ]

N＝	[/N]		纵筋根数 N

φ＝	[/dR]	(mm)	纵筋直径 φ

As＝	[/As]	(mm2)	纵筋面积 As=N*(Pi*φ^2/4)

Fy＝	[/B25]	(kN)	纵筋承载力 Fy=fy*As

Ff＝	[/B26]	(kN)	翼缘混凝土承载力 Ff=α1*fc*bf*hf

注意：x < hf，受压区在翼缘内！

x＝	[/x]	(mm)	受压区高度 x=ξ*h0

Mu＝	[/B29]	(kN-m)	抗弯承载力 Mu

ρ＝	[/dP]		纵筋配筋率 ρ＝As/(b*h)

ρmin＝	[/dPmin]		最小配筋率 ρmin＝min(0.45ft/fy,0.2%)

ξ＝	[/B32]		相对受压区高度  ξ＝x/h0

ξb＝	[/B33]		相对界限受压区高度 ξb

"说明：

1。若fy*As>α1*fc*bf*hf，受压区在翼缘内，直接按矩形截面计算，此时无需验算是否超筋！

2。若fy*As<α1*fc*bf*hf，受压区进入腹板，需将翼缘和腹板分开计算，此时无需验算最小配筋率！"