砼-钢组合梁计算

项目名称_____________日    期_____________

设 计 者_____________校 对 者_____________

一： 截面形状

二： 基本参数及截面特性

1 钢梁截面特征计算：

b= [/b] h= [/h] B= [/BB] s= [/s] t= [/t] T= [/TT]

钢梁面积  A＝b*t + h*s +B*T =  [/A] mm2

钢梁中和轴至钢梁顶面的距离为

yt = [0.5b*t2 + h*s*(0.5h + t) + B*T*(t+h+0.5T)] / A =   [/yt] mm

钢梁中和轴至钢梁底面的距离为 yb = h + t + T - yt =  [/yb] mm

钢梁截面惯性矩 I= (b*t3 + s*h3 + B*T3) / 12 + b*t*(yt-0.5t)2 + s*h*(yt-0.5h-t)2 + B*T*(0.5T+h+t-yt)2 =         [/i] mm4

钢梁上翼缘的弹性抵抗矩 W1 = I / yt =    [/w_1] mm3

钢梁下翼缘的弹性抵抗矩 W2 = I / yb =    [/w_2] mm3

输入钢材屈服强度        [/F13] Mpa

2 组合截面特征计算：

混凝土等级 [/C15] 钢与混凝土弹性模量比αE =   [/αe]

板厚hd [/hd] 梁跨度 [/E16]

梁左相邻净距 [/G16] 梁右相邻净距 [/I16]

板托顶宽b0 [/b_0] 板托高度ht [/ht]

b1 = [/b_1] b2 = [/b_2]

混凝土板计算宽度be=   [/be] mm

混凝土板截面面积Ac = be * hd =   [/ac] mm2

换算成钢截面的组合截面面积A0=Ac/αE +A =    [/a0] mm2

混凝土板顶面至钢梁截面中和轴的距离 y = hd + ht +yt =  [/y] mm

混凝土板顶面至组合截面中和轴的距离 x= [be*hd2/(2*αE)+A*y]/A0 =   [/x] mm

混凝土截面惯性矩 Ic= be*hd3/12=   [/ic] mm4

换算成钢截面的组合截面惯性矩 I0 = Ic/αE + Ac*(x-0.5hd)2/αE + I + A(y-x)2 = [/i0] mm4

对混凝土板顶面的组合截面弹性抵抗矩 w0ct = αE*I0 / x=   [/w0ct] mm4

对混凝土板底面的组合截面弹性抵抗矩 w0cb=αE*I0 / (x - hd ) =  [/w0cb] mm4

对钢梁上翼缘的组合截面弹性抵抗矩 w0t = I0 / (d-x) =    [/w0t] mm4

对钢梁下翼缘的组合截面弹性抵抗矩 w0b = I0 / (H-x) =    [/w0b]  mm4

3 考虑混凝土徐变的组合截面特征计算

换算成钢截面的组合截面面积 A0c = Ac / 2αE + A =   [/a0c] mm2

混凝土板顶面至组合截面中和轴的距离xc= [be*hd2/(4*αE)+A*y]/A0c =  [/xc] mm

换算成钢截面的组合截面惯性矩

I0c = Ic/(2*αE) + Ac*(xc-0.5hd)2/(2*αE) + I + A(y-xc)2 =  [/i0c] mm4

对混凝土板顶面的组合截面弹性抵抗矩 w0ctc = 2αE*I0c / xc= [/w0ctc] mm4

对混凝土板底面的组合截面弹性抵抗矩 w0cbc=2αE*I0c / (x c- hd ) =  [/w0cbc] mm4

对钢梁上翼缘的组合截面弹性抵抗矩 w0tc = I0c / (d-xc) =  [/w0tc] mm4

对钢梁下翼缘的组合截面弹性抵抗矩 w0bc = I0c / (H-xc) =  [/w0bc] mm4

二 施工阶段的验算

1 弯矩和剪力

钢梁自重： [/C41] kN/m

板自重： [/C42] kN/m (平台梁间距：  [/G42] mm)

板托重： [/C43] kN/m

自重标准值 g1k：  [/g1k] kN/m 自重设计值 g1：  [/g_1] kN/m

施工荷载： [/C45] kN/m

施工阶段弯矩设计值M  [/M_1] kN.m (梁跨度： [/G46] mm)

施工阶段剪力设计值V  [/V_1] kN

2 钢梁抗弯强度设计

钢梁上翼缘应力 M / rx*W1 = [/E50] N/mm2 [/G50] [/H50] N/mm2 [/K50]

钢梁下翼缘应力 M / rx*W2 = [/E51] N/mm2 [/G51] [/H51] N/mm2 [/K51]

3 钢梁剪应力计算

面积矩 S= [/C54] mm3

钢梁剪应力τ1max = v1*s1/I*tw = [/E55] N/mm2 [/G55] [/H55] N/mm2  [/K55]

4 挠度计算

△=5*g*l4/(384*E*I)= [/D58] mm [/I58] L/400 = [/G58] mm  [/K58]

三 使用阶段的验算

1 弯矩及剪力

找平层重： [/g_2] kN/m

活荷载： [/q_2] kN/m  （活荷载： [/G63] kn/m2)

使用阶段弯矩设计值M  [/m_2] kN.m

使用阶段剪力设计值V  [/v_2] kN

2 组合梁的抗弯强度

2.1 在垂直荷载作用下的正应力

混凝土板顶面应力σ0ct=-M/W0ct= [/E69] N/mm2 [/G69] [/H69] N/mm2 [/K69]

混凝土板底面应力σ0cb=-M/W0cb=   [/E70] N/mm2 [/G70] [/H70] N/mm2  [/K70]

钢梁上翼缘应力σ0t = -M1/W1+M2/W0t=    [/F71] N/mm2 [/H71] [/I71] N/mm2 [/K71]

钢梁下翼缘应力σ0b = M1/W2+M2/W0b=    [/F72] N/mm2 [/H72] [/I72] N/mm2 [/K72]

2.2 考虑混凝土徐变在垂直荷载作用下的正应力

混凝土板顶面应力:

σ0ctc=-(M2g/W0ctc+M2q/W0ct)=   [/E76] N/mm2 [/G76] [/H76] N/mm2  [/K76]

混凝土板底面应力:

σ0cbc=-(M2g/W0cbc+M2q/W0cb)=   [/E78] N/mm2 [/G78] [/H78] N/mm2  [/K78]

钢梁上翼缘应力

σ0tc = -M1/W1+(M2g/W0tc+M2q/W0t)=    [/F80] N/mm2 [/H80] [/I80] N/mm2 [/K80]

钢梁下翼缘应力

σ0bc = -M1/W2+(M2g/W0bc+M2q/W0b)=    [/F82] N/mm2 [/H82] [/I82] N/mm2 [/K82]

2.3 温度差产生的应力

(略）

2.4 组合梁中由于混凝土收缩引起的内力

(略)

3 钢梁的剪应力

钢梁腹板顶面处对钢梁中和轴的面积矩S0=    [/F91] mm3

钢梁腹板顶面以外的砼及钢梁上翼缘对组合截面中和轴的面积矩So=      [/H92] mm3

两个受力阶段的荷载对组合梁的钢梁产生的剪应力

τ＝(V1+V2 )Ss/Istw=   [/E94] N/mm2 [/G94] [/H94] N/mm2  [/K94]

4 组合梁的挠度

△＝5qkl4/384EIo+5gkl4/384EIoc=   [/E97] mm [/G97]  L/400 = [/H97] mm  [/K97]