- 节能答疑

- 适于节能设计080910以后的版本

一.系统问题

1.BECS屏幕菜单不能加载的问题

当用户的机器安装过多AutoCAD的二次开发软件时，启动BECS可能会出现屏幕菜单加载不了的现象，请先检查安装目录下BECS20XX/sys/config.ini中菜单加载方式：

MenuLoadMode = 1，为软件默认模式，内部控制菜单加载，优点是不受第3方程序干扰，缺点是可能菜单延迟加载时间不够，未能等到AutoCAD可能未初始化完毕，导致菜单无法加载。此时菜单加载延迟(毫秒)参数MenuDelay 有效。

MenuLoadMode = 0，通过ACADDOC.LSP，优点菜单可以正常加载，但可能受到第3方程序的干扰，第3方程序可能有acaddoc.lsp等初始化机制。

可以尝试下列方法加载菜单：

方法1：在MenuLoadMode = 1时，将菜单加载延迟(毫秒)参数“MenuDelay”的值改大一点（软件默认值为100毫秒）。

方法2：在命令行输入“S25_LoadMenuSys”手动加载菜单。

上述两种方法同样适用于斯维尔设计类系列软件，不排除仍不能解决问题的可能，一旦遇到再议。

2、swr_workset.ws工程设置文件的用途和意义

特别提醒：一个节能工程的dwg文件必须放在一个独立文件夹下，以免不同工程的swr_workset.ws文件被覆盖。

BECS中约定，保存节能工作图档后，软件会在.dwg同目录下自动生成一个swr_workset.ws文件。这个文件记录了本工程的工程设置和工程构造等信息。下次打开.dwg时，软件会自动读取这个信息。因此本软件要求将一个项目的图纸文件统一置于一个文件夹下。对于围护结构构造相同或相近的工程，可以在【工程构造】中直接导入swr_workset.ws这个文件，免去构造做法的重复设置。所以，与别人交流节能模型时，要.dwg和.ws一同拷贝，切记

3、图形距原心的距离及图形标高

在AutoCAD中，图形距离原心（x=0，y=0）的距离太远，将引起数据溢出导致计算出错。如果模型出现不可思议的异常情况，需观察原图的大致坐标，当坐标达到7~9位数时，需要把图移到原心（0，0）附近。

二维图形在转换时需注意图形是否在Z=0标高上（可通过立面图和轴测图来观察），如果图形出现了Z值参差不齐，可用【统一标高】将Z值归零，然后再转换条件图。

二.建模问题

1.房间的分割和合并

并不是所有的节能设计都需要严格的分割房间，按需分割将大大节省处理模型的时间。有下列几种情况：

（1） 规定性指标计算，夏热冬暖地区居建的耗电指数计算无需分割房间；

（2） 采暖地区居建的热工计算只需要外围护结构，以及不采暖房间的隔墙和隔墙上的门窗；

（3） 动态能耗分析，则需进行房间分割，分割房间时可将相同控温条件的相邻房间合并为一个房间，减少建模工作量。

2.天窗和屋顶的建模方法

天窗：按天窗的水平投影外轮廓画一个闭合PL线，用【定义天窗】转成天窗对象。需要注意一点：BECS采用映射的方法处理天窗对象，所以定义天窗的闭合PL是布置在天窗下部的房间内，无需设置其标高，系统提取模型时，会自动将其投影到屋顶上。

屋顶：BECS中约定屋顶对象要放置到屋顶所覆盖的房间上层，即像绘制建筑图一样，屋顶单独一层。平屋顶不需建模，软件会自动封平屋顶。遇有多种构造的屋顶情况，则需将不同构造的屋顶分别建模，然后在属性表中对其附于相应的构造。一旦有人工建模的屋顶，该屋顶所覆盖的区域将不自动封顶，而是由人工建模屋顶替代。

3. 地下室与室外大气相接触的顶板

当一栋建筑的地下室与首层形状不一样，可能使得某部分顶板暴露在大气中，这部分顶板在BECS中默认按屋顶对待，其实它的构造既不同于屋顶也不同于地下室与首层之间的顶板，需要建平屋顶来解决。步骤如下：

（1）通过【搜屋顶线】命令分别得到首层和地下室的外轮廓线（外偏移=0），简单模型可用闭合的pl对差集区域进行描绘。

（2）将两个轮廓线按对齐点对齐，然后对二者进行布尔差运算，得到两个区域的差集。

（4）将得到的差集区域PL线转换为平屋顶，并放置在首层图中，

（5）最后在特性表中把这个地下室顶板的构造附给它。

4.修剪后的墙体恢复矩形立面

对于被【墙齐屋顶】修剪后的墙体，可通过【墙体恢复】复原到原来的矩形。

5.柱墙检查

本命令用于检查和处理图中柱内的墙体连接。节能计算要求房间必须由闭合墙体围合而成，即便有柱子，墙体也要穿过柱子相互连接起来。有些图档，特别是来源于建筑的图档往往会有这个缺陷，因为在建筑中柱子可以作为房间的边界，只要能满足搜索房间建立房间面积对建筑就足够了。为了处理这类图档，BECS采用【柱墙检查】对全图的柱内墙进行批量检查和处理，处理原则：
    1 该打断的给予打断；
    2 未连接墙端头，延伸连接后为一个节点时自动连接；
    3 未连接墙端头，延伸连接后多于一个节点时给出提示，人工判定是否连接。

6.墙基检查

本命令用来检查墙体基线闭合的情况，但当一段墙体的基线与其相邻墙体的边线超过一定距离时，软件不会去判定这两段墙是否要连接。软件默认距离是50mm,可在sys/Config.ini中手动修改墙基检查控制误差“WallLinkPrec”的值。

7.外遮阳考虑的两个因素

外窗遮阳不仅要考虑到设计中对外窗设置的遮阳措施（平板遮阳或百叶遮阳等），还应该注意到上层阳台底板或外挑结构对下层外窗起到的遮阳作用。

外窗的综合遮阳系数Sw=SC ·SD  (SC为外窗自身的遮阳系数，SD为窗口的建筑外遮阳系数)。当窗口没有采取任何外遮阳时，SD取为1.0。

设置遮阳类型必须在执行完【搜索房间】命令后操作，否则系统将给出一个倾斜的遮阳板，以提示遮阳板建到内墙上了。

8.回形房间的处理

公建建模常常遇到一种特殊情况，回形走廊（房间）在【搜索房间】后大房间对象包含了小房间对象，这在节能计算中是不容许的。我们可以采用虚墙将回形走廊（房间）分割成多个房间，再【搜索房间】就会生成多个互不重叠的房间了。（虚墙只起到分割空间的作用，不参与计算）。

9.DWG格式的常见问题研究（已发过）

- 复杂屋顶组合建模

- 公建与居建混建-边界绝热

- 如何创建错层模型

- 外墙的外保温和内保温