- FINECone™

- 振膜/鼓纸振动的有限元模拟

## 指导书

www.loudsoft.com

- 注意：如果将PDF READER的“平滑文本”选项去掉，将会解决显示汉字太淡的问题。

FINECone实例1: 六寸半低音

我们将用FINECone模型与实体喇叭比较，来验证FINECone的精确性。然后，我们用FINECone模型来模拟新材料，新鼓纸形状和很多其它方面。

实际单体是一个塑料框6.5英寸低音扬声器有90mm铁氧磁铁和33mm音圈。它有一个配橡胶边有弧度的铝音盆。大型防尘罩约有60mm。

图1. 振动系统的主要几何形状

T/S参数：

Fs		47		Hz

Re		5,50 		ohms

Qms		4.93

Qes		0.49

Qts		0.44

Le1		0.22		mH

Le2		0.47		mH

Rp		4.91		ohms

Vas		23.93		ltrs

Mms	12.64		g

Cms		907		m/N

Bl		5.65             	Tm

图 2. 用MLSSA测得正轴/偏轴曲线（30度）。正轴曲线输入到FINECone

FINECone FEM (有限元模型)

下面是FINECone模拟该六寸半低音的过程。

分以下几步进行：

- 通过输入DXF文件来确定几何形状

- 从材料表中选择各组件的材料特性

- 定义电气参数。如果有FINEMotor，可以用按钮从 FINEMotor输入进来。

图3. FINECone主窗口

因为所有网框，元素的数量，自由度和约束等等，都是程序自动定义完成的，所以我们只需要用AutoCAD作一个几何形状的简图， 存为DXF格式并输入到FINECone。

所建模型必须是圆形中心轴对称的， 而且只用右边一半。也就是说，图形中最左边那一点必须在喇叭单体的中心对称轴上。通常这是防尘罩的中心点。 DXF图形见图4。

DXF输入

这里显示了输入的 DXF几何图形(振膜被选中):

图4. DXF输入和自动纠错功能

我们用指定的名字给这些层命名，那么，输入到FINECone时就不必再麻烦了。

注意：你可以在Tools/Program Options/DXF Layers更改指定的各层名字。

在左下方的“Status”窗口中，我们看到“Analysis is possible”，这说明自动纠错功能未发现任何错误。参照FINECone操作手册，可以查阅该功能的详细情况。

FC现在将用预设的参数开始计算。然后我们必须改变这些参数，以得到符合实际的结果。

现在，我们选择 FEM Material Properties

图5. 材料特性输入

振膜或鼓纸是由三段组成的。基本上这个鼓纸设计为里面一个大圆弧连接一条直线（见前图）。但是，这个大圆弧必须被分割成两个一起连接到防尘罩上的小圆弧。

这个音盆的材料被选为铝箔片。这个  * 符号表示数据库中的材料被改变了。它的阻尼 从0.05增加到了 0.1。这是为了正确的模拟实际的喇叭材料。

举个例子，喇叭边的材料是从材料数据库中获得的，点右下方的按钮选择。

悬边的材料可以在材料数据库中找到。选择悬边后，点右下方的“Material Database”按钮，参照图5。

然后出现图6。这里选择了“Rubber “橡胶, 一个典型的喇叭边用橡胶材料。

注意：你可以在任何时候编辑材料或添加新的材料进数据库。

图6. 材料编辑

现在，输入电气参数。先用来自MLSSA SPO的数值。为了帮助使用者匹配一个已存在的阻抗曲线，测量出的阻抗曲线可以通过选择 “Advanced Settings” 来输入。

图7. 电气参数的FINEMotor输入

如果有FINEMotor文件(*.FM2)，就可以直接输入到FINECone。图7中带标记的参数就是从FINEMotor文件输入的。 (参见后面的叙述，也可查看FINECone参考手册)

结果频响曲线见图8。

图8. 在高频（分裂振动区域），模拟的曲线（黑色）与实测曲线（粉红色）的一致性很好

图9. 蓝色曲线是模拟的电气阻抗曲线，绿色是机械阻抗曲线，粉红色是用来对比的实测曲线

后处理

图10. 这是 6.5” 低音在7162Hz分裂振动的模拟。这个频率也是在频响曲线中看到波峰的频率。注意，在鼓纸外缘有剧烈的分裂振动。

图11. 3D动画菜单

上面是3D动画的选单。 左边一栏是要模拟的振动频率（从下拉选单中点选或移动上/下方向键选择）。

下一栏设置振幅为 7mm。在此处，你可以选择Actual(实际的)振幅。但是，这只在非常低频的范围内适用。在频率比共振频率高的时候，振幅仅仅几分之一毫米。即使是 Actual*10(乘10)也很难看到。最后一个设置： Actual*12dB/oct 在共振频率以上把振幅乘以12dB/oct。这将补偿在共振频率以上按照12dB/oct衰减的振幅。

图12. 选中/排除组件

在这个选单，你可以选择组件是否可见，并可将各个振动组件的SPL包括或排除在整个声音输出中。这个特点非常有用。因为你可以孤立每个组件的音压输出。这在实际单体中是不能实现的。举个例子，下一幅图表中的频响特性只是防尘罩发出的。

图13. 大防尘罩单独的频响曲线。该防尘罩曲线在5kHz有个明显的峰值。在3D动画中，可以看到导致该峰值的原因。

图14. 在10个频率点的指向性

FINECone实例2:在1300Hz有问题的165mm低音

下例中，我们模拟了一个在1300Hz有严重问题的165mm低音。

粉红色曲线是实测曲线。注意这个分析只精确到10kHz左右。低频端模拟曲线与实测曲线的不一致，是因为测量喇叭时所用障板尺寸有限。至于10KHz以后的不同，是因为我们选择了快速计算模式进行有限元模拟（在一台1.5GHz PC机上，计算时间少于7秒）。

图15. 有问题的165mm低音

图15中，FINECone模拟的曲线跟实测曲线基本一致。在3-8 kHz有一些分裂震动，不过我们将主要考虑1300 Hz附近的峰和谷。因为这些峰和谷在设计分音器的时候很难处理。

图16显示了该低音的几何图形。红点表示线段的交叉点。注意，我们把悬边分为五段。在图17的FEM Material properties有限元模型材料特性中，我们可以看到所有五段厚度均为0.4mm。

图16. 165mm低音的几何图形（悬边分为五段）

图17. 有限元模型材料特性（悬边）

为了找到在1300 Hz到底发生了什么，我们这次用2D模拟。用2D模拟图查看组件的最大位移比较方便。图18显示了鼓纸的边缘和悬边振动异常（褐色曲线）。

图18. 165mm鼓纸位移（褐色）在边缘处最大

图19. 悬边内侧加厚以后的165mm低音

有很多方法可以解决这个问题。比如，将鼓纸改为较大的角度，或者改变悬边的几何形状或厚度。这里，我们选择改变悬边内侧的厚度。

在材料特性中，我们将第1，2，3段的厚度改为0.8mm。点按钮‘应用’和‘确定’后，系统将自动完成计算。

图19显示了更改后的结果。在1300Hz，我们得到了较平的曲线。粉红色曲线表示更改以前的实测曲线。我们将新的曲线输出为FSIM格式的文件(见图20)，以便后面使用。

图20显示了FINE X-over 3中的低音部分输入了刚才我们从FINECone输出的曲线。橙色曲线是该低音在修改前工作于165W的曲线。修改后的曲线（黑色）就比较理想了。 (文件: 2-way 165W Improved.fbx)

图20. FINE X-over 3使用FINECone模拟的曲线工作在165W。橙色是修改前的低音。

FINECone实例3: 带高音杯的低音

图21. 六英寸带高音杯的低音

在FINECone中模拟高音杯很方便。计算的精确性也很高。另外，在SPL声压级曲线中，可以去掉高音杯的曲线。见图22中的红色曲线。

图22. 六英寸带高音杯的低音。红色曲线为不带高音杯的曲线

FINECone实例4: 38mm耳机喇叭

图23. 在FINECone中模拟38mm耳机喇叭: 在3165 Hz的分裂振动

首先，我们在FINECone中模拟38mm耳机喇叭的震动部分：振膜、悬边（外部振膜）和音圈。振膜和悬边用25u PEI。而且它们是一体的。

图24. 38mm耳机喇叭附加空气负载（后孔）的频响曲线

图24中显示了模拟的结果。在3000Hz附近有严重的分裂振动。图23中，也可以看到第一个分裂振动的真实情况——悬边（外部振膜）的中部变平了。

实际上，耳机喇叭的悬边（外部振膜）后面有很多孔，并覆盖有阻尼材料（布）。根据著名的亥姆霍兹规则Helmholtz formula，这跟空气负载效果一样。我们可以在FINECone的集中元件参数“Lumped Parameters”中选空气负载“Air load”。图24中的主曲线是结果曲线。因为附加了空气负载，所以它低了7dB。

同时我们可以发现，有效共振频率从180 Hz降到了100 Hz。这也是由于附加了空气负载。

www.loudsoft.com

www.loudsoft.com

Agern Alle 3 – 2970 Horsholm – Denmark

Tel: +45 4582 6291 – Fax: +45 4582 7242