XXXX理论培训考试试题（B卷）

姓名：_____________  得分：_______

一、填空题（共30小题，每小题1分，共30分）

- 显色时间是由``显色反应的本质                ``决定的，显色后的稳定时间是由``配合物的性质          ``决定的。

- ``断路     ``即指电路断开了，电流不能通过，一般电器上的``开关          ``就可实现电路断开。

- 分光光度法的特点：``灵敏度高               ``、``准确度较高            ``、``操作简便快速        ``、``应用广泛        ``、``仪器价格不昂贵        ``。

- 基于物质对光的``选择性吸收    ``而建立的分析方法称为吸光光度法。

- 同一物质的浓度不同时，``光吸收曲线     ``形状相同，最大吸收波长``不变    ``，只是相应的``吸光度    ``大小不同。

- 双盘天平，存在``不等臂性    ``误差、空载和实载灵敏度不同及操作较麻烦。

- 双盘天平在称量的试样量较少时，应设法不更换克组``大        ``砝码以减小称量误差。

- 杠杆式机械天平是根据``杠杆          ``原理制成的一种衡量仪器。原理表述如下：当杠杆平衡时，两力对支点所形成的``力矩      ``相等。

- 天平砝码表面应保持清洁，如有污物可用``绸布蘸无水乙醇                   ``擦净。

- 离心机离心分离的效率主要决定于所产生的离心力的大小，而离心力的大小则取决于沉淀物的``质量    ``和电动机的``转速     ``。

- 必须用镊子夹取砝码，镊子应用有骨质或``塑料    ``尖的，不要使用合金钢镊子，以免划伤砝码。

- 电热恒温干燥箱的型号很多，但结构基本相似，一般由``箱体                ``、``电热系统      ``和``自动恒温控制      ``系统3部分组成。

- 实验室常见绝缘体有（至少列举三例）：``中芯笔、塑料直尺、移液管、玻棒、滴定管、橡胶管......                                                        ``。

- 干燥箱的排气阀中央备有``温度计      ``插孔，以指示箱内``温度      ``。

- 硅碳棒常用工作温度为``1300     ``℃，最高使用温度为1450℃。

- 由于各地的``重力加速度     ``不同，因此，电子天平在安装后或移动位置后必须进行校准。

- 一般半微量天平的最大载荷为``100      ``g。

- 当光的波长小于400nm时称为``紫外    ``光，大于760nm的称为``红外    ``光。

- 砝码只能放在``相应的空位上    ``或``天平盘       ``上，不得放在其它地方。

- 分析及半微量电子天平一般具有内部``校正                 ``功能。天平内部装有``标准砝码            ``供校准时使用。

- 单盘天平是比双盘天平性能优越.具有``感量        ``恒定、无``不等臂性      ``误差，称量速度快等特点。

- 电子天平具有质量电信号输出，这是机械天平无法做到的。它可以连接打印机、计算机，实现称量、记录和计算的自动化，部门的``工业分析、硫分析仪、全水分析仪器（其中一种即可）``仪器所用电平就是利用了这一特点。

- 波长、频率及光速C之间的关系式为：`` c =         ``。

- 光是一种``电磁波       ``，在同一介质中直线传播，而且具有恒定的速度，光具有``波粒       ``二象性。

- 粗细两根同样材质、长度的电炉丝，粗的电炉丝的电阻``小于      ``细的电炉丝的电阻。

- 为了减小测量误差，吸光度的读数范围应控制在``0.15～0.7    ``之间。

- 选择天平的原则是``不能使天平超载    ``，以免损坏天平。不应使用精度不够的天平，也不应``滥用高精度天平    ``造成不必要的浪费。

- 使用电磁搅拌器前，先将转速调节旋钮调至``最小        ``再开机。

- 如果显色剂或其它试剂有颜色而在测定波长有吸收，为了消除干扰应选择：``           试剂                   ``作为参比溶液。

- 交流电一般指``大小       ``和``方向       ``随时间作周期性变化的电压或电流，一般电器上用符号``AC      ``表示该电器需用交流电供电。

二、判断题（对的打√，错的打×，共15小题，每小题2分，共30分）

- (`` √ ``)"真空"是指压力小于101.3 kPa的气态空间。

- (`` √ ``)离心管要对称放置，如管为单数不对称时，应再加一管装相同质量的水调整对称。

- (`` × ``)电热鼓风干燥箱的导电表的温度指示十分准确，可指示箱内温度且供温度控制电路使用。

- (`` √ ``)透射光强度It与入射光强度I0之比称为透射比，用T表示。

- (`` × ``)改变干扰离子的价态只能改变显然反应时间，不能消除干扰离子的干扰。

- (`` × ``)由于空气中的氧或日光作用，生成物发生化学变化而使溶液颜色退色，所以显色后应立即测定。

- (`` √ ``)物质呈现出所吸收光的互补色的颜色。

- (`` √ ``)显色反应要求生成的有色化合物组成要恒定和稳定，符合一定的化学式。

- (`` × ``)波长越短，光能量越小。

- (`` √ ``)铂-铑热电偶长期最高使用温度为1600℃，短期最高使用温度为1800℃。

- (`` √ ``)导体和绝缘体之间没有明确的界限。

- (`` × ``)部门分析仪器是串联使用的，工作电压一般为220V。

- (`` √ ``)使用水浴锅时，水位一定保持不低于电热管，否则将立即烧坏电热管。

- (`` × ``)热电偶的冷点和热点温差越大，毫伏数越小。

- (`` √ ``)混合光通过光学棱镜时，可得到不同颜色的谱带即光谱，这种现象即为光的色散现象。

三、简答题（共2小题，每小题10分，共20分）

- 请说明电炉、电热板和电加热套使用注意事项。

``(1) 电源电压应和电炉、电热板和电加热套本身规定的电压相符，一般220V。

(2) 加热容器是玻璃制品或金属制品时，电炉上应垫上石棉网，以防受热不匀导致玻璃器皿破裂和金属容器触及电炉丝引起短路和触电事故。

(3) 使用电炉、电热板和电加热套的连续工作时间不应过长，以免影响其使用寿命。

(4) 电炉槽中要经常保持清洁，及时清除灼烧焦糊物(清除时必须断电) ，保持炉丝导电良好。电炉和电加热套内防止液体溅落导致漏电或影响其使用寿命。

(5) 重新换装电炉丝时，要将接点固定好避免接触不良打火缩短炉丝寿命。

(6) 更换电炉丝，电炉丝粗细（功率）与炉盘间距适应。

``

- 请准确描述光的吸收定律。

``光吸收定律：也称为朗伯—比耳定律，一束平行的单色光通过有色溶液时，溶液的吸光度与溶液浓度和透光液层厚度的乘积成正比。数学表达式：A=KCb

``

四、计算题（共2小题，每小题10分，共20分）

- “220V，3000W”的硫分析仪加热管正常工作时通过它的电流是多少？正常工作4小时，消耗几度电能？

``

P=UI --->I=3000/220=13.64(A)

P=W/T   W=PT=3kw*4=12度

``

- 某样品中镍含量约0.12%，用吸光光度法测定，若样品溶解后转入100 mL 容量瓶中，加水稀释至刻度，在波470 nm处用1 cm 吸收池测量，希望此时测量误差最小，应称取试样多少?（Ni相对原子质量为58.69，ε=1.3×104）

``解：测量误差最小时的A 值为??

根据A=εCb

C=Aξb

C(molL)=0.431.3×104×1=3.3×10−5

100mL溶液中镍的质量=（3.3×10-5×100×58.7/1000）g=1.94×10-4g

需称取试样的质量为 x=（1.94×10-4/0.0012）=0.16g

``

以下可做草稿

=================================================================================