城北新区分区规划

文本

城市规划设计研究院

2001．12

# 总则

### 为促进城北新区开发，有效控制城北新区城市建设，特制定本规划。

### 本规划由文本、图纸和说明书共同构成城北新区分区规划成果。

### 本规划经市政府批准后执行，为城北新区建设的指导性文件。在本规划区内的一切城市建设及以下各层次规划均应遵守本规划。

### 本规划解释权属市建设规划局。

### 本次分区规划的范围为西、南两侧至沱江江边，东侧以隆泸公路为界，北侧至新规划的铁路线，总面积为13.37平方公里。

### 本次规划的规划期限为：2001年~2020年。

# 第二章  规划依据、目标及指导思想

### 本次规划依据是：

1、《市城市总体规划（1996-2020）》

2、《中华人民共和国城市规划法》（1990年4月1日）

3、建设部《城市规划编制办法》（1991年10月1日）

4、国标《城市用地分类与规划建设用地标准》GBJ37-90

5、市关于本规划历次方案讨论会及审查会会议纪要

### 本次规划目标：规划建设融山、水、城于一体，环境宜人、充满活力的现代化城市新区。

### 本次规划的规划指导思想：

1、以总体规划为依据，充分结合本地区开发建设特点，因地制宜合理布局，建设功能完善的现代化城市新区。

2、城市建设与自然生态相结合，尽量减少开发对自然环境的破坏，达到城市与自然的和谐，使城市可持续发展。

3、引入城市设计概念，将山、水、城、绿融为一体，建设良好城市景观环境，创造城市特色。

4、对用地及设施进行定性、定量、定位的分析与规划，对城市的建设管理进行全面有效控制。

# 第三章  职能及规模

### 市城北新区具有居住、商贸、教育、文化和体育五大城市职能。

### 城北新区2020年规划人口规模为13万人。

### 城北新区2020年城市建设总用地12.17平方公里，人均城市建设用地93.6平方米。

# 第四章  城市用地总体布局

### 城北新区总体布局形态为疏密相间、有带状绿地楔入的自由网格形态。

### 城北新区布局结构由一个新区中心、两条城市发展轴、三处片区次中心、四大城市功能区及完整的开敞空间系统构成。

### 城市综合中心区位于用地中部蜀泸大道以东、龙马大道以北。

### 蜀泸大道、龙马大道为城市的两条发展轴和景观轴。

### 城北新区城市建设用地分为中部的公共设施区、西北部的教育科研区、东北部的批发贸易区和北部、南部、东部及中部的居住区。

### 设三处片区次中心，分别位于龙马潭中心、新区用地北部和用地南部南光路中段。

### 以沱江及玉带河水滨用地为骨干，充分利用谷地、冲沟及不宜开发山坡地形成绿色开敞空间系统。

# 第五章  道路交通规划

# 第六章  居住用地规划

### 规划居住用地331.08公顷，其中一类低密度居住用地42.99公顷，商住综合公寓式居住用地31.63公顷。

### 保留完善现有起步区居住用地，同时规划3个相对集中的居住区，分别位于新区南部沱江江边、新区北部和东部。

### 南部滨江居住区用地约99公顷，人口2.7万人。规划为5个居住小区，其中靠近江边的部分地块规划为低密度一类居住小区。

# 第七章  公共设施用地规划

### 规划公共设施用地总面积335.56公顷，人均25.81M2。城市公共设施中心按城市和居住区两级进行布置。

### 规划一处全市性公共服务设施中心，位于新区中心龙马大道北侧，包括市级商业金融服务设施、文化娱乐设施、体育设施及部分办公设施等。

### 规划3处居住区级公共服务设施中心，分别位于新区的北部、东部和南部3个居住片区的中心位置。

# 第八章  绿地系统规划

# 第九章  城市设计及景观规划

### 规划建设应顺应自然，尊重历史，创造城市建设与自然生态的和谐关系。

### 规划强调显山露水，充分结合地形条件，强化突出山水格局。

### 保护整治城市外部环境，加强山体绿化，加强水土保持工作，保证沱江及玉带河水清流畅，避免近城区山体的开发和地形破坏。

### 城北新区应作为城市北大门展现现代化的崭新形象，与旧城区形成对比与呼应。

# 第十章  建设开发控制

### 本次分区规划提出以街坊为基本单元的城市开发控制体系，作为规划部门管理工作和下一层次规划设计的依据。

# 第十一章  分期建设规划

### 城北新区城市建设除现已建设完成用地外，分近、中、远三期进行建设及改造，每期建设时间约5年。

### 近期为结构初步形成期，用地规模6.3平方公里，居住人口约6万人。

### 中期为形象全面提升期，用地规模10.3平方公里，居住人口约9.8万人。

### 远期为形态完善期，用地规模12.2平方公里，居住人口约13万人。

# 第十二章  工程规划

### 第一节   给水工程规划

### 城北新区全部由北郊水厂供水。

### 城北新区最高日用水量为7.27万立方米。

### 规划采用分级供水的方式。低压区由北郊水厂直接供水。中压区由香炉山高位水池供水。高压区由望山坪高位水池供水。各级供水管网以环状为主。

## 附表一：  城北新区现状用地汇总表

| 类别名称 |  | 面 积 （公顷） | 人均指标 (m2/人) | 占规划用地比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划总用地 |  | 1337.1 |  | 100.0 |
| 城市建设用地 |  | 201.4 |  | 15.1 |
| 水域及其它用地 |  | 1135.7 |  | 84.9 |
| 其中 | 水域 | 230.4 |  | 17.2 |
|  | 耕地及山坡地 | 803.9 |  | 60.1 |
|  | 林地 | 23.0 |  | 1.7 |
|  | 村镇建设用地 | 78.4 |  | 5.9 |

## 附表二：   城北新区现状城市建设用地平衡表

| 代 号 |  | 用地名称 |  | 面 积 (公顷) | 人均指标 (m2/人) | 比 例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 |  |  |  |  |  |
| R |  | 居住用地 |  | 40.3 |  | 20.0 |
| C |  | 公共设施用地 |  |  |  | 21.3 |
|  | C1 | 其 中 | 行政办公用地 | 13.2 |  | 6.6 |
|  | C2 |  | 商业金融业用地 | 14.2 |  | 7.1 |
|  | C3 |  | 文化娱乐用地 | 6.0 |  | 3.0 |
|  | C5 |  | 医疗卫生用地 | 1.3 |  | 0.6 |
|  | C6 |  | 教育科研设计用地 | 8.1 |  | 4.0 |
| M |  | 工业用地 |  | 70.0 |  | 34.8 |
| W |  | 仓储用地 |  | 4.3 |  | 2.1 |
| T |  | 对外交通用地 |  | 2.0 |  | 1.0 |
| S |  | 道路广场用地 |  | 34.0 |  | 16.9 |
|  | S1 | 其 中 | 道路用地 | 31.8 |  | 15.8 |
|  | S3 |  | 停车场库用地 | 2.2 |  | 1.1 |
| U |  | 市政设施用地 |  | 3.9 |  | 1.9 |
| D |  | 特殊用地 |  | 4.1 |  | 2.0 |
| 合 计 |  | 城市建设用地 |  | 201.4 |  | 100.0 |

## 附表三：  城北新区规划城市建设用地平衡表

| 代 号 |  | 用地名称 |  | 面 积 (公顷) | 人均指标 (m2/人) | 比 例 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 |  |  |  |  |  |
| R |  | 居住用地 |  | 331.08 | 25.47 | 27.21 |
| C |  | 公共设施用地 |  | 335.56 | 25.81 | 27.58 |
|  | C1 | 其 中 | 行政办公用地 | 11.16 | 0.86 | 0.92 |
|  | C2 |  | 商业金融业用地 | 135.69 | 10.144 | 11.15 |
|  | C3 |  | 文化娱乐用地 | 29.38 | 2.26 | 2.41 |
|  | C4 |  | 体育设施用地 | 13.95 | 1.07 | 1.15 |
|  | C5 |  | 医疗卫生用地 | 9.66 | 0.74 | 0.79 |
|  | C6 |  | 教育科研设计用地 | 135.72 | 10.44 | 11.15 |
| M |  | 工业用地 |  | 5.76 | 0.44 | 0.47 |
| W |  | 仓储用地 |  | 29.86 | 2.30 | 2.45 |
| T |  | 对外交通用地 |  | 3.67 | 0.28 | 0.30 |
| S |  | 道路广场用地 |  | 234.43 | 18.04 | 19.27 |
|  | S1 | 其 中 | 道路用地 | 210.35 | 16.18 | 17.29 |
|  | S2 |  | 广场用地 | 12.87 | 0.99 | 1.06 |
|  | S3 |  | 停车场库用地 | 11.21 | 0.87 | 0.92 |
| U |  | 市政设施用地 |  | 37.49 | 2.88 | 3.08 |
| G |  | 绿地 |  | 238.97 | 18.39 | 19.64 |
|  | G1 | 其 中 | 公共绿地 | 165.31 | 12.72 | 13.59 |
|  | G2 |  | 生产防护绿地 | 73.66 | 5.67 | 6.05 |
| 合 计 |  | 城市建设用地 |  | 1216.82 | 93.60 | 100.00 |

注：市城北新区城市总人口13万人。

## 附表四：  规划道路一览表

| 道路 等级 | 名 称 | 起 止 点 | 红线宽度 (米) | 断面 形式 | 机动车道 (米) | 非机动车道 (米) | 人行道 (米) | 隔离带 (米) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 快速路 | 外环路 | 沱江----规划区东边界 | 26 | 两块板 | 11×2 |  |  | 2 | 路肩 1×2 |
| 主 干 道 | 龙马大道 | 沱三桥----隆泸路 | 60 | 三块板 | 22.5 | 7×2 | 9.25×2 | 2×2 |  |
|  | 蜀泸大道 | 沱二桥----铁路线 | 52.5 | 四块板 | 11.5×2 | 7×2 | 5.5×2 | 1.5×2+2 |  |
|  | 隆泸路 | 蜀路大道---龙马大道 | 45 | 四块板 | 10.5×2 | 4×2 | 5×2 | 2×2+2 |  |
|  | 南光路 | 5号路----蜀泸大道 | 32 | 一块板 | 20 |  | 6×2 |  |  |
|  | 香林路 | 龙马大道----杜家街 | 32 | 一块板 | 20 |  | 6×2 |  |  |
|  | 一号路 | 蜀泸大道--八号路 | 40 | 两块板 | 13×2 |  | 6×2 | 2 |  |
|  | 二号路 | 隆泸路----九号路 | 32 | 一块板 | 20 |  | 6×2 |  |  |
|  | 三号路 | 隆泸路----外环路 | 40 | 两块板 | 13×2 |  | 6×2 | 2 |  |