# 桩承台计算软件使用说明

## 软件功能及运行环境

- 2～16桩承台的冲切、剪切、配筋计算。该软件需在Windows9x的支持下运行。屏幕的分辨率最好设置为1024×768或以上，最低要设置为800×600，若设置为640×400，可能有一部分窗口内容被截去。

## 系统提供的文件

- 可执行文件“承台计算.exe”及本使用说明的Word文件“使用说明.doc”。

- 网上运行支持软件Msvcrtd.dll、Mfc42d.dll。

注： 以上文件均以自解压文件的形式存放在英特网上。可在下列网址上下载并自解压后得到。

http://www.adri.scut.edu.cn/xwshu/

## 软件的安装

- 在关机状态下装好软件狗。若无软件狗，则必须在英特网上运行，否则只能计算4桩及以下承台。

- 在硬盘上建一文件夹（如pilecap）；

- 将可执行文件“承台计算”拷贝到新建文件夹（如pilecap）中；

- 将网上运行支持软件Msvcrtd.dll、Mfc42d.dll拷贝到windows的command目录中；

- 进入新建文件夹（如pilecap），选定可执行文件“承台计算”，将其拉至桌面，形成“快捷方式”。

注： 对于华工设计院的用户，可直接将"s:\jg\program\pile-cap"中的 “承台计算.exe”拉至桌面，形成“快捷方式”，这样可保证使用新版本。

## 件的运行

双击桌面上的图标“快捷方式 承台计算”，程序开始运行，窗口显示如下（主菜单状态）:

图1

该系统共有六个菜单，各菜单的功能及使用方法如下：

1.	文件

- 该菜单有四个子菜单，分别为“新建”、“打开”、“关闭”和“退出”。

- 新建新建一个计算结果文件。

- 打开打开一个已存在的计算结果文件，将新的计算结果追加到该文件。

- 关闭关闭当前计算结果文件。

- 退出退出承台计算。

- 2. 桩型

- 该菜单有两个子菜单，分别为“方桩”和“圆桩”，用以选择相应的桩型。

3. 承台形式及尺寸

- 选择该菜单后，系统弹出如下对话框：

图2

用户需跟据实际情况选择承台形式并填写对话框内容，然后选择“确定”返回主菜单状态（图1）。返回主菜单后，用户应检查窗口所给的计算参数是否正确。

注：<1>《建筑桩基技术规范JGJ94-94》所给出的都是方桩承台计算公式，并且规定（第5.6.6.2条），对于圆桩，取0.8倍的桩径作为方桩的等效边长。因此，对于圆桩，对于圆桩，本系统取0.8倍的桩径作为方桩的等效边长，按方桩进行各种强度计算。

- 建筑桩基技术规范JGJ94-94》第5.2.1.1条和第5.2.1.2条规定, 荷载效应的基本组合要满足：

- g0N≤R	(5.2.1-1)

- g0Nmax≤1.2R	(5.2.1-2)

- 地震作用效应组合要满足：

- N≤1.25R	(5.2.1-3)

- Nmax≤1.5R	(5.2.1-4)

即偏心竖向力作用下和地震作用效应组合时，桩的反力（作用于承台的力）可比桩的竖向承载力设计值大。但程序是以单桩承载力设计值作为桩的反力，且未扣除承台自重进行各种强度计算的。偏心竖向力作用以及地震作用效应组合的影响需由用户考虑。偏心竖向力的作用对承台的整体冲切无影响，但对承台的角桩冲切、剪切及抗弯有影响。

4. 冲切、剪切、配筋计算

- 选择该菜单后，系统弹出如下对话框：

图3

以上对话框中，用户唯一能修改的项目是“用户选定h0”。系统开始显示的“用户选定h0”为角桩冲切、整体冲切、剪切三者所需h0的最大值，用户一般应适当增加，其原因是，施工时，混凝土的质量较难保证。当用户修改“用户选定h0”，接着按“确定”后，钢筋面积随之修改。用户一般不必过多增加钢筋面积，因钢筋强度容易保证，而混凝土的质量对承台的抗弯强度影响不大。

选择“计算结果存盘”，系统将本次计算结果存入结果文件，返回主菜单状态。

选择“退出”，返回主菜单状态。

5. 帮助

- 选择该菜单的“关于承台计算”后，系统弹出如下对话框：

## 系统输出文件

- 系统输出结果文件为文本文件，可作为计算书的附件，位置及文件名由用户在菜单“文件”中给定。内容如下：

桩承台计算结果

R------单桩承载力设计值(kN)

c------承台边至桩心距离

Asx----承台水平钢筋或三桩承台底边钢筋(平方毫米)

Asy----承台竖向钢筋或三桩承台腰边钢筋(平方毫米)

3桩----等边布置3桩承台

6桩----两排三列6桩方承台

7桩----6桩或7桩沿圆周布置的六边形承台

8桩----第一、三排3桩(桩距为D），第二排2桩(桩距为D)矩形承台

9桩----三排三列9桩或8桩矩形承台

桩型 桩数  单桩力R(kN)  桩尺寸d  桩距D  承台边距c  柱宽b   柱高h  混凝土  角桩h0  整体h0  剪切h0  选定h0     Asx     Asy

方桩  2桩     1000       0.400   1.400   0.400     0.500   0.500   C30     0.854   0.754   0.528   0.854    1888       0

方桩  3桩     1000       0.400   1.400   0.400     0.500   0.500   C30     0.670   0.644   0.464   0.670    1544    1725

方桩  4桩     1000       0.400   1.400   0.400     0.500   0.500   C30     0.586   0.689   0.439   0.689    4684    4684

方桩  5桩     1000       0.400   1.400   0.400     0.500   0.500   C30     0.737   0.786   0.528   0.786    6751    6751

方桩  6桩     1000       0.400   1.400   0.400     0.500   0.500   C30     0.631   0.837   0.770   0.837    9855    5784

方桩  7桩     1000       0.400   1.400   0.400     0.500   0.500   C30     0.631   1.198   0.635   1.198    5761    6435

方桩  8桩     1000       0.400   1.400   0.400     0.500   0.500   C30     0.810   1.030   0.661   1.030    9568   10045

方桩  9桩     1000       0.400   1.400   0.400     0.500   0.500   C30     0.822   1.236   0.730   1.236   10007   10007

方桩 10桩     1000       0.400   1.400   0.400     0.500   0.500   C30     0.810   1.198   0.782   1.198   13768    8641

方桩 11桩     1000       0.400   1.400   0.400     0.500   0.500   C30     0.811   1.380   0.782   1.380   14932    9997

方桩 12桩     1000       0.400   1.400   0.400     0.500   0.500   C30     0.822   1.371   0.916   1.371   18043   12029

方桩 14桩     1000       0.400   1.400   0.400     0.500   0.500   C30     0.822   1.745   0.879   1.745   14169   13937

方桩 16桩     1000       0.400   1.400   0.400     0.500   0.500   C30     0.822   1.985   0.893   1.985   16616   16616

圆桩  2桩     1000       0.500   1.400   0.400     0.500   0.500   C30     0.854   0.754   0.528   0.854    1888       0

圆桩  3桩     1000       0.500   1.400   0.400     0.500   0.500   C30     0.670   0.644   0.464   0.670    1544    1725

圆桩  4桩     1000       0.500   1.400   0.400     0.500   0.500   C30     0.586   0.689   0.439   0.689    4684    4684

圆桩  5桩     1000       0.500   1.400   0.400     0.500   0.500   C30     0.737   0.786   0.528   0.786    6751    6751

圆桩  6桩     1000       0.500   1.400   0.400     0.500   0.500   C30     0.631   0.837   0.770   0.837    9855    5784

圆桩  7桩     1000       0.500   1.400   0.400     0.500   0.500   C30     0.631   1.198   0.635   1.198    5761    6435

圆桩  8桩     1000       0.500   1.400   0.400     0.500   0.500   C30     0.810   1.030   0.661   1.030    9568   10045

圆桩  9桩     1000       0.500   1.400   0.400     0.500   0.500   C30     0.822   1.236   0.730   1.236   10007   10007

圆桩  9桩     1000       0.500   1.400   0.400     0.500   0.500   C30     0.822   1.236   0.730   1.236   10007   10007

圆桩 11桩     1000       0.500   1.400   0.400     0.500   0.500   C30     0.811   1.380   0.782   1.380   14932    9997

圆桩 12桩     1000       0.500   1.400   0.400     0.500   0.500   C30     0.822   1.371   0.916   1.371   18043   12029

圆桩 14桩     1000       0.500   1.400   0.400     0.500   0.500   C30     0.822   1.745   0.879   1.745   14169   13937

圆桩 16桩     1000       0.500   1.400   0.400     0.500   0.500   C30     0.822   1.985   0.893   1.985   16616   16616

## 承台式样及桩距

- 系统依据以下二至十六桩承台式样及桩距进行承台的强度计算。

五桩承台

两桩承台

三桩承台

四桩承台

六桩承台

八桩承台

六、七桩承台

十桩承台

八、九桩承台

十六桩承台

十一桩承台

十二桩承台

十四桩承台

注：对于八桩、十桩、十二桩、十四桩、十六桩承台，当柱小于桩的净距时，应将承台做成台阶形以减少承台混凝土用量；此时，最大承台高度按实际柱截面计算（不要将角桩冲切作为控制），第二承台高度将承台台阶作为柱截面计算，配筋按两次计算的大值采用。